抚州市东乡区井山嘉园小区建设项目（二期19#、20#楼区域）地下室土方工程

询价文件

项目编号：DXCT-JS-2024-001

采购单位：江西华城建设有限公司

编制日期：2024年1月

投标邀请函

致  各投标人 ：

我公司抚州市东乡区井山嘉园小区建设项目（二期19#、20#楼区域）地下室土方工程招标（采购编号：DXCT-JS-2024-001），诚邀贵公司响应报价。需求如下：

| 序号 | 商品名称 | 数量 | 技术参数 | 暂定 数量 | 单价控制价 | 招标控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抚州市东乡区井山嘉园小区建设项目（二期19#、20#楼区域）地下室土方工程 | 1项 | 详见询价文件（按国家有关施工验收规范标准执行）。 | 6.9万m3（其中：地面1.5万m3，地下5.3万m3，桩基0.1万m3） | 18元/m3 | 124.2万元 |

技术及商务要求：

1、投标要求：投标截止时间：2024年1月19日上午10:00时，开标地点：东乡城投集团六楼会议室，报价单需信封单独密封提交，通过资格审查合格后，定标方式：同质报价中总价最低者中标。本招标项目不组织踏勘，潜在投标人现场自行踏勘。

2、标书领取方式：文件获取方式：有意向的投标人进入抚州市东乡城投集团网站（http://www.fzdxctjt.cn/）下载文件。

3、报价说明：一次性包干不因市场价格浮动面调整，不因施工季节、天气、施工次数等因素而调整。暂估量3万m3运至刘家排指定地点，暂估量1.9万m3留存在场地下室顶板回填，须先确保刘家排指定地点土方及留存在场地下室顶板回填土，经项目部现场确定方量后的其它场内运输、余方弃置、运距、弃土地点自行考虑，所需费用综合在单价内；中标价为含税价，须提供增值税专用发票，税率9%。

4、结算方式：按实际挖方量自然方体积计算，开挖前对现场现状地形标高进行测量，开挖后结合边坡形式、开挖后的基底标高，以20M*20M方格网的方式计算自然方体积；

5、付款方式：工程验收合格后，工程价款按实际工程量结算，招标方根据收到建设单位支付相应工程进度款同比例支付中标方工程款，中标方提供正规增值税专用发票后，招标方支付工程款至中标方企业账户。

6、工程质量：根据招标方提供的图纸专项开挖方案及资料进行施工，确保工程质量，控制好边线及高程。

7、投标保证金及履约保金金额：

（一）投标保证金（2万元整），履约保金金额按中标价10%。

（二）投标保证金必须在投标截止时间前到达投标保证金账户（到账时间以财务部提交的银行到账单为准），投标保证金必须从投标企业法人营业执照注册所在地本单位帐户（不含企业的分公司或办事处的账户）转入以下帐户（不接受提交现金），取得投标保证金交款凭证，并作为其投标文件的一部分。

投标保证金转入账户：

(1) 帐户名：抚州市东乡区房地产综合开发有限公司

开户银行：上饶银行

帐号：2066 0309 0000 0249 57

(2) 账户名：抚州市东乡区城市投资发展有限公司

开户银行：江西东乡农村商业银行股份有限公司

账号：195329224000188963

（1)投标保证金必须从投标人企业基本账户汇出；

（2)投标保证金进帐凭证应注明项目（采购）编号、投标保证金（用途）、投标项目名称（可简写）、联系人，以便查对核实。（如未注明所造成的后果由投标人自行负责）。

8、价格调整方式：固定单价，不可调整。

9、（1）工程技术（方案）要求：

（一）本工程地下室开挖面积约 1.2 万m2，深约  4.4  m左右，地下室开挖量约5.3万m3，桩基土方约0.1万m3，前期地上余约1.5万m3，总土方量为6.9万m3。土方场内转运约 1.9 万m3。外运弃置约 5 万m3，其中甲方指定弃置点（刘家排石场）外运弃置土方约为3万m3，其余约2万m3土方（须先确保刘家排指定地点土方及留存在场地下室顶板回填土用量）外运弃置点由投标人自行处理。招标方派代表到现场参与管理，办理有关测量、高程数据、解决工程相关问题。水、电由招标方负责，冲洗平台由招标方配套安装；冲洗平台水枪、水桶、清洁工由中标方负责。

（二）负责处理好土方施工外运期间与环保、城管、交警等方面关系，并办理好环保、城管等相关手续，一切费用由中标方承担。做好道路保洁、维护、扬尘控制等问题，并自行选择好倒土点，在施工中，不符合各部门要求，需要整改罚款自负。不得以任何理由作为无法施工的任何借口，一切责任均由中标方承担。

（三）基坑支护的要求：根据施工方案开挖成型，边坡支护拟采取三种型式，即局部砼护壁桩、局部放坡开挖、局部喷锚支护，经业主批准后接受任何一种边坡支护方案。

（四）基坑开挖要求：负责基底平整，平整度正负0.1米，边坡按规范要求放坡，土方开挖时边坡需一次性修整成型，分时分段开挖顺序由招标方组织，无条件服从，基坑四周按规范要求开挖排水沟、集水井。

（五）应在交工之前清理完与现场无关的任何剩余物品及其他垃圾，并负责成品保护。如发生边坡失稳塌方，中标方自费负责修复。

（六）本工程包括但不限于以下工作内容：主楼区域地下室（含桩基础及承台地梁余土）挖掘机挖土及装车、装载机装车、场内转运土方并堆高、场内转运路基土方装载机推土、边坡修整成型、余土外运(含清表植被垃圾)弃置、工程车辆冲洗、铺设钢垫板（含钢板）、道路清扫、洒水车冲洗等。具体详细的地质水文情况详见《岩土工程勘察报告》，招标方不对报告做任何解释，中标方需充分了解、分析、现场查探土层、地质、地下水等因素对开挖作业的不利影响，同时自愿承担因岩土勘察报告数据可能会存在不准确性的风险。

（2）安全要求：严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。若出现施工安全（含交通事故）、工伤事故（包括但不限工伤，人员意外伤亡）等情况，概由中标方负责。发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。预留的土方应该在指定的地方堆放，保证施工道路畅通。雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓坡边或设置支撑挡土板。

10、施工地点及施工工期：招标方指定地点，土方工期按甲方进度计划施工。

11、投标资格：

（1）公司营业执照、银行开户证明、法人身份证复印件或授权委托书。

（2）报价前6个月内任意一个月纳税凭证。

（3）公司信用证明，登录“信用中国http://www.creditchina.gov.cn/”查询打印。

联系人：揭志斌     联系方式：13197886881

江西华城建设有限公司

2024年1月12日

报 价 单

致：江西华城建设有限公司：

针对贵公司抚州市东乡区井山嘉园小区建设项目（二期19#、20#楼区域）地下室土方工程招标（采购编号：DXCT-JS-2024-001），我公司响应并作报价如下(表格仅供参考)：

| 序号 | 项目名称 | 设备型号 | 计量单位 | 暂定 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 大写：（￥： 元） |  |  |  |  |

我公司同意如下约定（按投标邀请函要求响应自行编制）：

1、报价说明：：一次性包干不因市场价格浮动面调整，不因施工季节、天气、施工次数等因素而调整。暂估量3万m3运至刘家排指定地点，暂估量1.9万m3留存在场地下室顶板回填，须先确保刘家排指定地点土方及留存在场地下室顶板回填土，经项目部现场确定方量后的其它场内运输、余方弃置、运距、弃土地点自行考虑，所需费用综合在单价内；中标价为含税价，须提供增值税专用发票，税率9%。

2、结算方式：按实际挖方量自然方体积计算，开挖前对现场现状地形标高进行测量，开挖后结合边坡形式、开挖后的基底标高，以20M*20M方格网的方式计算自然方体积；

3、付款方式：工程验收合格后，工程价款按实际工程量结算，招标方根据收到建设单位支付相应工程进度款同比例支付中标方工程款，中标方提供正规增值税专用发票后，招标方支付工程款至中标方企业账户。

4、投标保证金及履约保金金额：投标保证金（2万元整），履约保金金额按中标价10%。

5、价格调整方式：固定单价，不可调整。

6、工程技术（方案）：（按招标方要求编制）

（一）本工程地下室开挖面积约 1.2 万m2，深约  4.4  m左右，地下室开挖量约5.3万m3，桩基土方约0.1万m3，前期地上余约1.5万m3，总土方量为6.9万m3。土方场内转运约 1.9 万m3。外运弃置约 5 万m3，其中甲方指定弃置点（刘家排石场）外运弃置土方约为3万m3，其余约2万m3土方（须先确保刘家排指定地点土方及留存在场地下室顶板回填土用量）外运弃置点由投标人自行处理。招标方派代表到现场参与管理，办理有关测量、高程数据、解决工程相关问题。水、电由招标方负责，冲洗平台由招标方配套安装；冲洗平台水枪、水桶、清洁工由中标方负责。

（二）负责处理好土方施工外运期间与环保、城管、交警等方面关系，并办理好环保、城管等相关手续，一切费用由中标方承担。做好道路保洁、维护、扬尘控制等问题，并自行选择好倒土点，在施工中，不符合各部门要求，需要整改罚款自负。不得以任何理由作为无法施工的任何借口，一切责任均由中标方承担。

（三）基坑支护的要求：根据施工方案开挖成型，边坡支护拟采取三种型式，即局部砼护壁桩、局部放坡开挖、局部喷锚支护，经业主批准后接受任何一种边坡支护方案。

（四）基坑开挖要求：负责基底平整，平整度正负0.1米，边坡按规范要求放坡，土方开挖时边坡需一次性修整成型，分时分段开挖顺序由招标方组织，无条件服从，基坑四周按规范要求开挖排水沟、集水井。

（五）应在交工之前清理完与现场无关的任何剩余物品及其他垃圾，并负责成品保护。如发生边坡失稳塌方，中标方自费负责修复。

（六）本工程包括但不限于以下工作内容：主楼区域地下室（含桩基础及承台地梁余土）挖掘机挖土及装车、装载机装车、场内转运土方并堆高、场内转运路基土方装载机推土、边坡修整成型、余土外运(含清表植被垃圾)弃置、工程车辆冲洗、铺设钢垫板（含钢板）、道路清扫、洒水车冲洗等。具体详细的地质水文情况详见《岩土工程勘察报告》，招标方不对报告做任何解释，中标方需充分了解、分析、现场查探土层、地质、地下水等因素对开挖作业的不利影响，同时自愿承担因岩土勘察报告数据可能会存在不准确性的风险。

（七）安全要求：严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。若出现施工安全（含交通事故）、工伤事故（包括但不限工伤，人员意外伤亡）等情况，概由中标方负责。发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。预留的土方应该在指定的地方堆放，保证施工道路畅通。雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓坡边或设置支撑挡土板。

7、投标资格：

（1）公司营业执照、银行开户证明、法人身份证复印件或授权委托书。

（2）报价前6个月内任意一个月纳税凭证。

（3）公司信用证明，登录“信用中国http://www.creditchina.gov.cn/”查询打印。

法人或授权委托人：

联系方式：

报价单位（盖章）

2024年   月   日

法定代表人授权书

致：江西华城建设有限公司

（ 投标人全称） 法定代表人  （姓名） 代表本单位授权      （被委托人姓名） 为本项目的全权代表,参加贵单位组织的（采购项目（招标编号）投标活动，全权代表我方处理投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字或签章：

投标人（公章）：

日期：

委托人姓名：                联系电话：

法定代表人身份证扫描件（正、反面）

被委托人姓名：        联系电话：

被委托人身份证扫描件（正、反面）

说明：法定代表人参与投标则不用提供委托（授权）书，但必须提供法定代表人身份证原件扫描件（正、反面）；以上投标报价响应文件价须在开标是递交一式三份（密封投标报价信封为唯一报价）。