抚州市东乡区井山嘉园智慧安防小区系统建设

采购项目

公开招标文件

（招标编号：20240201）

江西隆科建咨询顾问有限公司

二〇二四年二月

## 目录

目录	1

第一章 投标邀请	3

第二章 项目需求	6

一、 商务要求	6

二、 服务技术标准和要求	8

第三章   投标人须知	57

一、 说明	57

二、 招标文件	58

三、 投标文件的编制	58

四、 投标文件的递交	61

五、 开标与评标	61

六、 询问和质疑	64

七、 授予合同	65

八、 中、小、微企业或监狱企业参加投标	65

九、 残疾人福利性单位	67

十、 节能环保产品	68

十一、 信用信息查询	68

十三、 其他事项	69

第四章评审办法	70

一、 无效条款（投标文件有下列情况之一，其投标无效）	70

二、 评标方法	71

三、 评分细则	75

第五章 合同格式	76

第六章 附件	106

一、 投标书	107

二、 开标一览表	108

三、 开标一览表明细	109

四、分项报价表	110

五、技术参数响应/偏离表	111

六、商务条款响应/偏离表	112

七、法定代表人授权书	113

八、投标人资格文件声明函	114

九、资格证明文件	115

十、证明材料（参考格式）                                                                                           116

十一、综合评分证明材料	128

十二、投标产品完整的技术文件	129

第一章 投标邀请

项目概况： 抚州市东乡区井山嘉园智慧安防小区系统建设采购项目（招标编号：20240201)的潜在投标人应在东乡区人民政府网站或抚州市东乡城投集团网站（http://www.fzdxctjt.cn/）获取招标文件，并于2024年2月27日10:00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、招标编号：20240201

2、项目名称：抚州市东乡区井山嘉园智慧安防小区系统建设采购项目

3、预算金额：355.6万元

4、最高限价：355.6万元

5、采购需求：

| 采购条目编号 | 采购条目名称 | 数量 | 采购预算 （最高限价） | 参数规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20240201 | 抚州市东乡区井山嘉园智慧安防小区系统建设采购项目 | 1 | 355.6万元 | 详见“项目需求” |

| 采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 系统名称 | 单位 | 数量 | 参数规格 |
| 1 | 智慧小区平台 | 项 | 1 | 详见“项目需求” |
| 2 | 智能化专网 | 项 | 1 | 详见“项目需求” |
| 3 | 视频监控系统 | 项 | 1 | 详见“项目需求” |
| 4 | 楼宇可视对讲系统 | 项 | 1 | 详见“项目需求” |
| 5 | 停车管理系统 | 项 | 1 | 详见“项目需求” |
| 6 | 人行及非机动车管理系统 | 项 | 1 | 详见“项目需求” |
| 7 | 一键报警系统 | 项 | 1 | 详见“项目需求” |
| 8 | 背景音乐系统 | 项 | 1 | 详见“项目需求” |
| 9 | 五方通话系统 | 项 | 1 | 详见“项目需求” |
| 10 | 电子巡更系统 | 项 | 1 | 详见“项目需求” |
| 11 | 机房工程 | 项 | 1 | 详见“项目需求” |
| 12 | 四网合一 | 项 | 1 | 详见“项目需求” |

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

a.具有独立承担民事责任能力的法人；

b.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

c.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

d.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

e.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

f.法律、行政法规规定的其他条件。

2.本项目不接受联合体投标，不允许转包分包。

3.本项目的特定资格要求：

a)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不

得参加同一合同项下的采购活动。

b)为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加该采购项目的采购活动。

c）投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当

事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

注：供应商在投标（响应）文件中提供了满足资格信用承诺涵中相应条件的书面承诺后，可不再提供证明材料。（格式见附件）

三、获取招标文件

时间：2024年2月6日起至2024年2月26日（北京时间，法定节假日除外）

地点：抚州市东乡区人民政府网、抚州市东乡城投集团网站（http://www.fzdxctjt.cn/）

方式：自行下载

四、响应文件提交

截止时间：2024年2月27日10：00（北京时间）

地点：抚州市公共资源交易中心东乡分中心开标大厅

五、开启

时间：2024年2月27日10：00（北京时间）

地点：抚州市公共资源交易中心东乡分中心开标大厅。

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、本项目落实的政府采购政策

1.本项目落实促进中小企业发展、监狱企业扶持、节约能源、环境保护、进残疾人就业等政府采购政策，具体详见招标文件。

八、采购代理服务费

向中标人收取，收费标准详见招标文件。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：　抚州市东乡区房地产综合开发有限公司

地    址：　抚州市东乡区恒安西路自然资源大厦5-6楼

联 系 人：揭志斌

联系方式：　13197886881

2.采购代理机构信息

名 称： 江西隆科建咨询顾问有限公司

地　　址： 江西省抚州市金溪县秀谷镇桐坊二组活动中心

联系方式： 饶女士

项目联系人：15279441832

# 第二章 项目需求

- 商务要求

| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务地点 | 东乡区（采购人指定地点） | 不可负偏离 |
| 2 | 合同履行期限 | 自合同签订起1年。 | 不可负偏离 |
| 3 | 履约保证金 | 在签订合同前，将中标金额的10%的履约保证金一次性转入采购人指定账户（缴纳方式：支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳；鼓励以电子转账的形式提交履约保证金）。 | 不可负偏离 |
| 4 | 合同签订 | 成交通知书发出之日起20日内签订。 | 不可负偏离 |
| 5 | 付款方式 | 1-7#楼主材料进场付合同金额的15%，8-12#楼主材料进场付合同金额的40%。项目实施完毕并经验收合格后支付合同金额的 95%,余款5%满质保期一年后七个工作日内付清(不计利息)。每次申请拨款需提供本次拨款相应的增值税专用发票每次申请需提供本次拨款相应的增值税专用发票（设备、材料提供13%增值税专用发票，安装费提供6%增值税专用发票）。 | 不可负偏离 |
| 6 | 投标报价 | 投标人的投标报价应包含投标人提供全部服务及伴随的一切费用，包括但不限于项目实施、技术服务、培训以及与之相关发生的所有税费、规费、保险费（如果有）、代理服务费等招标文件中规定的投标人应承担的其他费用。投标人漏报或不报，采购人将视为有关费用已包括在本项目的其它单价及合价中而不予支付。 | 不可负偏离 |
| 7 | 交付期 | 交付期为一年 | 不可负偏离 |
| 8 | 项目验收 | 竣工验收经相关部门验收 | 不可负偏离 |
| 9 | 保证金 | 投标保证金：7万元 投标保证金转入账户信息 帐户一： 工商银行东乡支行 户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 账号：1511207029200052687 账户二： 农业银行东乡县支行 户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 帐号： 14-055101040023616 账户三： 中国银行东乡支行 户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 帐号：194717127051 账户四： 建设银行东乡支行 户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 帐号：36001551210052503110 备注：1、保证金账凭证应注明采购保证金（用途）、投标项目名称(“抚州市东乡区井山嘉园智慧安防小区系统建设采购项目）保证金”), 如未注明视为无效投标； 2、保证金形式：银行转账，不能提交现金，保证金必须从投标企业法人营业执照注册所在地本单位基本账户（不 含企业的分公司或办事处的账号）转入，交费人名称应与 参加投标单位名称一致，否则视为无效投标。 3、保证金缴纳时间以到账时间为准，保证金到账截止时间与投标截止时间一致。 | 不可负偏离 |
| 10 | 特别提醒 | 成交供应商与采购人签订合同时现场提供满足采购技术、商务要求的证明原件核查。 | 不可负偏离 |

注： 1、以上商务条款投标人必须完全响应，否则作无效投标处理。

- 若无特殊说明，本招标文件中所述及的“日”和“天”均指“日历日”。

## 二、服务技术标准和要求

本次项目建设包括智慧小区平台建设、 智能化专网系统建设、 视频监控系统建设、楼宇可视对讲系统建设、停车场管理系统建设、人行及非机动车管理系统建设、一键报警系统建设、背景音乐系统建设、电梯五方通话布线系统建设、电子巡更系统建设、机房工程系统建设、四网合一系统建设。

一、智能安防系统

需要通过智能化小区建设来提升小区管理及信息化服务水平，提高小区的安全性及宜居性。如全方位、全天候、高清化、智能化的视频监系统的建设，用于支持社区安全管理；小区人员进出管理，包括便利小区居民进出，杜绝社会闲杂人员入内，以及对快递员、外卖员、访客等有正当理由需要进入小区的人员安权限管理；对小区内部的车位进行统一管理，避免车辆恶意占用，保障业主的合法权益，另一方面提升小区车辆的通行效率，尽量减少人为操作的介入，避免造成小区内部拥堵等。

（2）分散系统统一管理

针对小区内部分散使用的多个安防子系统进行统一管理，包括门禁、梯控、可视对讲、访客、巡查、停车场、视频监控等，各子系统之间可实现信息资源共享、业务联动、统一管理，充分发挥系统整体的应用价值。

系统接口和协议应符合相关的技术标准，系统中的软件平台、硬件设备具备系统数据对接能力。

二、公安管控需求

针对公安智能安防小区建设要求，为提升公安机关在实有人口管理、人员管控及智能分析研判等业务，在小区端强化智能安防小区数据采集及接入。

系统统一汇集辖区内感知数据，实现社区立体防控网络下人脸信息、车辆信息、证件信息、移动终端信息、出入记录等感知数据的准确采集、标准接入及融合共治。

（1）数据采集需求

在老旧小区、新建/次建小区等治安复杂小区通过建设监控摄像机、人脸感知、车辆感知、移动终端特征等感知设备，采集人脸抓拍数据、车辆抓拍数据、非机动车抓拍数据等接入到公安平台；

（2）数据接入需求

（A）能够跟小区已建设小区管理平台（物业自建或政府建设的小区联网平台）进行对接，主要完成已有小区管理平台的数据接入，包括物联设备采集的数据接入和物业登记的业务数据接入；

（B）能够实现区域内小区物联设备采集数据的统一汇聚接入，主要包含视频监控数据、人脸抓拍数据、车辆抓拍数据、门禁数据、访客数据、停车场数据等；

（C）能够实现区域内小区登记的业务数据的统一汇聚接入，主要包括登记的实住人口信息、车辆车位登记信息、房屋登记信息等；

三、便民惠民需求

（1）小区安全需求

居住小区能够对外来人员、车辆进行严格、规范的管理，降低案件发生率，人身及财产安全得到有效的保障，安全隐患及时发现化解，提升社区安全防范水平。

（2）品质生活需求

居住小区人员、车辆出行便利，社区秩序管理规范，社区居住环境舒适，并能享受到现代技术提供的舒适、便捷的生活体验。从小区管理服务、政府服务、生活服务等多方面提升社区居民生活满意度。

（3）全面保障需求

以人为本，社区居民的各类需求，包括安全需求、生活需求、服务需求等，能够得以全面的保障，享受多元信息沟通渠道，对社区生活增强归属感，对社区治理服务增加参与感、获得感。

四、智能安防设计依据：

系统的建设依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等进行规划设计 ，具体如下：

- 《公共安全视频监控建设联网应用“十三五”规划方案》

- 《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》

- 《关于加强社会治安防控体系建设的意见》

- 《中共中央国务院关于加强和完善城乡社区治理的意见》

- 《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》

- 《住建部-智慧社区建设指南（试行）》

- 《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）

- 《公安视频图像信息应用系统》 （GA/T 1400-2017）

- 《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》 （GB/T33200-2016）

10)  《社会治安综合治理基础数据规范》 （GB/T 31000-2015  ）

11)  《中华人民共和国公安部行业标准》 （GA70-94）

12)  《安全防范视频监控人脸识别系统技术要求》 （GB/T 31488）

13)  《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

14)  《视频安防监控系统技术要求》 （GA/T 367）

15)  《入侵和紧急报警系统技术要求》 （GB/T 32581）

16)  《城市监控报警联网系统技术标准》 （GA/T 669）

17)  《出入口控制系统技术要求》 （GA/T 394）

18)  《智能建筑设计标准》 （GB/T 50314-2015）

19)  《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 （GB 50198）

20)  《综合布线系统工程设计规范》 （GB 50311-2016）

21)  《综合布线系统工程施工及验收规范》 （GB/T 50312-2016）

22)  《住宅小区安全防范系统通用技术要求》 （GB/T 21741-2008）

23)  《安全防范工程技术规范》 （GB 50348-2018）

24)  《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2008）

25)  《信息技术互连国际标准》 （ISO/IEC 11801-95）

26)  《计算机软件开发规范》 （GB 8566）

其它有关国家及地方的现行规程、规范及标准。

五、智慧小区接入方式

1） 网络传输：采用租用社会资源网专线网络 ，为 200 兆专线传输，保证视频

传输及图片数据流畅，

2）传输内容：包含小区出入口人脸抓拍摄像机，单元出入口人脸抓拍摄像机， 小区出入口车辆信息，数据终端采集 ，以及小区视频监控，楼宇对讲等数据。

3）品牌选择：能够接入 1400 智慧社区扩展协议《公安视频图像信息应用系统（智慧社区平台扩展） 接口。

4）机房设备：包含 LCD 拼接屏大屏显示，平台管理主机+视频综合平台软件。实时对接 ，无缝对接。

5）小区安全联网接入： 小区安全联网设备能够采集前端设备的IP、MAC等信息生成唯一指纹进行安全准入控制，支持对GB28181、GA1400等标准协议接入的摄像投的控制信令过滤功能，深度识别相关信令关键字段，针对信令串改、信令仿冒等行为进行实时发现并阻断，；支持与平台安全联网设备（核心防火墙）实现视频图像数据传输的对称加密；符合《公共安全社会视频监控资源安全联网设备技术要求》（GA/T 1781-2021）要求。

六、智能安防设计范围

对弱电系统的要求制作 ，对系统的整体结构、所选产品及工程量清单的阐述 ，具体包含的设计内容：

1 、视频监控系统：视频监控系统有以下监控分布构成；小区周界围墙警戒监控 7 台 ，小区主出入口人脸识别监控 8 台 ，小区内部主干道监控 37 台 ，小区单元门口监控及地下室大厅监控 33 台 ，住宅区电梯监控 22 台 ，高空抛物监控 24 台 ，地下室 67台 ，地下室充电桩监控 10 台 ，监控室 1 台，屋顶监控 22 台 ，共计 231 台。

2 、人脸识别楼宇对讲系统：11 个单元出入口及地下室的人脸识别。

3 、道闸车牌识别系统：南、西出入口。

4 、人行通道及非机动车管理系统：南、西、北出入口。

5 、小区背景音乐系统：小区公共区域背景音乐 ，草地音箱 28 台。

6 、电梯五方通话系统：

7 、物业电子巡更系统：巡更棒 10 台 ，人员按钮 10 台 ，巡更信息钮 100 个。

8 、一键报警系统：紧急求助报警柱 2 台 ，报警管理机 1 台。

9 、机房工程包括 UPS 系统：

10 、智慧小区服务平台等系统。

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 智慧社区管理平台 |  |  |  |  |
| 1 | 基础包 | 1、支持系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理； 2、包含视频网管、门禁网管、紧急报警接入等功能。 | 套 | 1 |
| 2 | 视频监控 | 1、支持IPC、人脸抓拍机等设备的接入； 2、支持视频预览、录像回放、人脸及车辆图片查看、解码上墙等功能； | 路 | 400 |
| 3 | 一标四实采集 | 支持小区管理、房屋管理、人员管理、车辆管理、人房关系管理、标准地址 管理；支持接收视频设备的人脸抓拍事件、车辆抓拍事件并展示。 | 套 | 1 |
| 4 | 数据上传 | 支持通过企标、1400智慧社区扩展、1400人脸抓拍、车辆抓拍、人证、门禁、停车场、一标四实数据等数据 | 套 | 1 |
| 5 | 视频联网 | 支持通用视频联网标准协 （ GB/T28181、DB33/T629）,提供支持其他联网标准的扩展能力 | 套 | 1 |
| 6 | 数据看板 | 通过数据看板直观地查看所管辖区域的总体情况，包括小区、房屋、人口、车辆统计，实时事件等 | 套 | 1 |
| 7 | 智能事件预警 | 1、支持消防通道占用报警、烟火检测、温度检测、烟雾检测等消防隐患预警； 2、支持电瓶车进电梯提醒，支持周界入侵报警检测和热成像周界防范检测；3、支持高空抛物监控回溯，支持高空抛物智能事件测； 4、支持垃圾投放点垃圾分类语音提醒，支持垃圾满溢报警； 5、支持其他智能事件报警处置； 6、支持在管理端 APP 接收事件 并处置。 | 套 | 1 |
| 8 | 高空抛物检 测 | 支持高空抛物监控回溯，支持高 空抛物智能事件检测； | 套 | 1 |
| 9 | 事件处置 | 事件处置应用提供事件联动的报警事件处置能力，通过移动端及客户端应 用的方式，实现报警事 件真实性的确认，能人工指派相关处理人进行处置并保存事件处置记录，帮助用户实现报警处置业务闭环 ，提升用户针对报警事件处置的及时性和工作效率。 1、支持事件处理意见的自定义； 2、支持确认事件处理意见，明确事件是否误报； 3、支持线上处置记录自动存储，保留操作痕迹； 4、支持线下处置记录人工存储，可上传事件现场相关处置图片、视频素材； 5、支持人工指派处理人，可多次 选择不同人员进行事件处理； 6、室内分布系统，改善地下室信号问题 | 套 | 1 |

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 设备网络管理 | 视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备， 使运维工作更加高效，便利。 一、视频网络管理 1、支持监控摄像机、编码设备、 存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 2、支持监控点通道的在线状态、 录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备等告警阈值进行配置。 4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 二、门禁运维管理 1、提供门禁设备在线状态监测能 力； 2、提供门禁设备运维报表统计力； 三、可视对讲运维管理 1、提供门口机、室内机、管理机、围墙机设备在线状态监测能力； 2、提 供可视对讲设备运维报表统计能力； 四、梯控运维管理 1、提供梯控主机、读卡器在线状态监测能力； 2、提供梯控设备运维报表统计能力； 五、停车场出入口运维管理 1、提供岗亭缴费终端、出入口控制设备、出入口显示设备、读卡 设备在线状态监测能力； 2、提供停车场出入口设备运维报表统计能力； 六、寻车诱导运维管理 1、提供诱导管理器、车位相机、显示屏在线状态监测能力； 2、提供寻车诱导设备运维报表统 计能力 | 路 | 400 |
| 11 | 智能监控 | 提供重点人员识别、陌生人识别、 高频识别、人体识别、车辆识别以及以脸搜脸的智能应用，主要为解决综合安防智能类的业务场景 | 套 | 1 |
| 12 | 门禁管理 | 1、为小区、社区、街道等安防区域提供门禁服务，支持卡片、指纹、人脸三种权限介质； 2、特殊卡应用、多重认证、首卡常开、反潜回、多门互锁、门常开常闭等多种高级业务应用场景； | 门 | 50 |
| 13 | 可视对讲 | 通过管理可视对讲设备，使物业、小区业主、访客进行出入管理 | 户 | 1064 |
| 14 | 停车场出入口管理 | 1、支持准确记录识别诸如卡号、车牌号等验证凭据，确保车辆的进出有据可查、可控，保障车辆快速通过道闸，支撑停车场的高效和安全运转 2、支持 车辆分组管理和充值管理； 3、支持放行规则、收费规则、优惠规则的配 置；4、支持信息记录的查询和统计分析； | 车道 | 20 |

| 序号 |  | 名称 |  |  | 技术参数 |  |  | 单位 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  | 平台管理主机 |  |  | 1. CPU：配置1 颗 intel 至强4210R 处理器，核数≥10 核，主频≥2.4GHz2. 内存：配置 64GDDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 3. 硬盘：配置 4 块 600G10K 2.5寸 SAS 硬盘； 最高支持12 块3.5寸(兼容 2.5寸)热插拔 SAS/SATA 硬盘，支持可选 2 块后置热插拔 2.5 寸硬盘 4. 阵列卡：配置 SAS+HBA 卡，支持RAID0/1/10 ; 5.PCIE 扩展：支持 6 个PCIE 扩展插槽 6.网口：板载 2 个千兆电+口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络 接口 7. 其他接口：1 个RJ45 管理接 口，后置 2 个USB3.0 接口，前置2 个USB2.0 接口，1 个 VGA接口8. 电源：标配550W（1+1）高效铂金 CRPS 冗余电源 |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 16 |  | 小区社会资 |  |  | 200M / 3年 |  |  | 条 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 17 |  | 小区VPN专网链 |  |  | 200M / 3年 |  |  | 条 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 18 |  | 专线卫士 |  |  | 200M / 3年 |  |  | 条 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 智能化专网配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 产品 类别 |  |  | 技术规格 | 单位 |  |  | 数量 |  |  |  |
| 一、专网设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 核心交 换机 |  |  | 1. 可用千兆电接口数量≥48，非复用万 兆光接口数量≥4，支持1 个扩展槽位，支持 40G （QSFP+）端口 2. 支持独立的 console 管理串口，≥1个带外管理口 3. 交换容量≥756Gbps/7.56Tbps 4. 转发性能≥252Mpps/432Mpps 5. 设备内存容量≥2048Mbytes，端口平均转发时延≤3us 6. 采用专业的内置防雷技术，支持10KV 业务端口防雷能力 | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  | 汇聚 交换机 |  |  | 1. 可用千兆电接口数量≥48，可用千兆光接口数量≥4 2. 支持独立的 console 管理串口 3. 支持最大 32台设备混合堆叠 4. 支持按端口划分 VLAN，支持 VLANTRUNK 5. 支持MAC 地址绑定功能 6. 支持广播风暴抑制 7. 工作温度：0℃~ 40℃ 8. 交换容量≥336Gbps/3.36Tbps 9. 转发性能≥78Mpps/132Mpps | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  | 24口管理型交换机 |  |  | 1. 可用千兆电接口数量≥24，万兆光接口数≥4 2. 支持独立的 console 管理串口 3. 交换容量≥336Gbps/3.36Tbps 4. 转发性能≥108Mpps/126Mpps 5. 支持MAC 地址绑定功能 6. 支持 802.3ad 规定的链路聚合功能 7. 工作温度：0℃~ 45℃ 8. 支持 VLAN,流量控制 |  | 台 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 16口接入层交换机 |  |  | 1. 可用百兆电接口数量≥16，千兆光电复用口数量≥2 2. 交换容量≥9.2 Gbps 3. 转发性能≥6.85Mpps 4. 支持高优先级端口数量≥8 5. 支持 VLAN 6. 支持通过管理平台对交换机进行远程控制和状态查看 7. 支持最远 250m传输 8. 供电方式：AC100~240V,50/60Hz,0.3AMax 9. 浪涌防护6KV |  | 台 |  |  | 13 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 8口接 入层交换机 |  |  | 1. 可用千兆电口数量≥8，千兆光口数量 ≥2 2. 交换容量≥20 Gbps 3. 转发性能≥14.88Mpps 4. 支持通过管理平台对交换机进行远程控制和状态查看 5. 浪涌（冲击）抗扰度符合GB/T17626.5 6. 支持工作温度范围为 0℃-45℃ |  | 台 |  |  | 46 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 万兆光 模块 |  |  | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) |  | 块 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 光纤 收发器 |  |  | 1.1口千兆光纤收发器工业导轨式发送机 2. 光口：1 个千兆光口 3. 距离20 公里 4.FC口 5. 单模单纤；电口：1 个千兆网口；安装方式：工业导轨式 |  | 对 |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 汇聚 交换机 |  |  | 1. 可用千兆电接口数量≥48，可用千兆光接口数量≥4 2. 支持独立的 console 管理串口 3. 支持最大 32台设备混合堆叠 4. 支持按端口划分 VLAN，支持 VLAN TRUNK 5. 支持MAC 地址绑定功能 6. 支持广播风暴抑制 7. 工作温度：0℃~ 40℃ 8. 交换容量≥336Gbps/3.36Tbps 9. 转发性能≥78Mpps/132Mpps |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 16口接 入层交换 机 |  |  | 1. 可用百兆电接口数量≥16，千兆光电复用口数量≥2 2. 交换容量≥9.2 Gbps 3. 转发性能≥6.85Mpps 4. 支持高优先级端口数量≥8 5. 支持 VLAN 6. 支持通过管理平台对交换机进行远程控制和状态查看 7. 支持最远 250m传输 8. 供电方式：AC100~240V,50/60Hz,0.3AMax 9. 浪涌防护6KV |  | 台 |  |  | 11 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 光纤收 发器 |  |  | 1.1口千兆光纤收发器工业导轨式发送机 2. 光口：1 个千兆光口 3. 距离20 公里 4.FC口 5. 单模单纤；电口：1 个千兆网口；安 装方式：工业导轨式 |  | 对 |  |  | 11 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 16口接 入层交换 机 |  |  | 1. 可用百兆电接口数量≥16，千兆光电复用口数量≥2 2. 交换容量≥9.2 Gbps 3. 转发性能≥6.85Mpps 4. 支持高优先级端口数量≥8 5. 支持 VLAN 6. 支持通过管理平台对交换机进行远程控制和状态查看 7. 支持最远 250m传输 8. 供电方式：AC100~240V,50/60Hz, 0.3AMax 9. 浪涌防护6KV |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 8口接 入层交换 机 |  |  | 1. 可用千兆电口数量≥8，千兆光口数量≥2 2. 交换容量≥20 Gbps 3. 转发性能≥14.88Mpps 4. 支持通过管理平台对交换机进行远程控制和状态查看 5. 浪涌（冲击）抗扰度符合GB/T17626.5 6. 支持工作温度范围为 0℃-45℃ |  | 台 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 小区安全联网设备 |  |  | 1、小区安全联网设备能够采集前端设备的IP、MAC等信息生成唯一指纹进行安全准入控制，支持对 GB28181、GA1400等标准协议接入的摄像投的控制信令过滤功能，深度识别相关信令关键字段，针对信令串改、信令仿冒等行为进行实时发现并阻断，；支 持与平台安全联网设备（核心防火墙）实现视频图像 数据传输的对称加密；符合《公共安全社会视频监控资源安全联网设备技术要求》（GA/T1781-2021） 要求。 2、≥4个GE接口，≥1个CON口，≥1个USB2.0口。 性能参数：吞吐量≥1G，并发连接数≥50万。标配 SSL VPN授权用户许可数为≥100个（可扩展到500 个）。支持透明、路由、混合、旁路4种工作模式， 支持防火墙策略命中数统计、策略冗余分析、策略自 学习及自生成功能便于管理员维护防火墙策略；提供 静态路由以及BGP、RIPv1/v2、OSPF、ISIS等动态IPv4路由协议 （非透传）；提供BFD功能，BFD与 静态路由/动态路由进行联动。快速检测到与相邻设备间的通信故障，减小设备故障对业务的影响，提升 可靠性；能够接入安全管理平台实现统一管理、策略下发； |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 光纤 收发器 |  |  | 1.1口千兆光纤收发器工业导轨式发送机 2. 光口：1 个千兆光口 3. 距离20 公里 4.FC口 5. 单模单纤；电口：1 个千兆网口；安装方式：工业导轨式 |  | 对 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 二、专网主干线路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 8芯室 外单模光 缆 |  |  | 1.配线形式：电气配线 2.导线型号、材质、规格：8 芯室外单模光纤3.敷设部位或线制：桥架内或穿管 4.900um 紧套光纤 纤芯直径：9.2±0.4um, 包层直径：125±1.0um 芳纶加强元件 护套：低烟无卤护套 |  | 米 |  |  | 3000 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 4 芯室外单模光缆 |  |  | 1.配线形式：电气配线 2.导线型号、材质、规格：4 芯室外单 模光纤3.敷设部位或线制：桥架内或穿管 4.900um 紧套光纤 纤芯直径：9.2±0.4um, 包层直径：125±1.0um 芳纶加强元件 护套：低烟无卤护套 |  | 米 |  |  | 1600 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 24 芯室外单模光缆 |  |  | 1.配线形式：电气配线 2.导线型号、材质、规格：24 芯室外单模光纤3.敷设部位或线制：桥架内或穿管 4.900um 紧套光纤 纤芯直径：9.2±0.4um, 包层直径：125±1.0um 芳纶加强元件 护套：低烟无卤护套 |  | 米 |  |  | 1600 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 24芯 分纤箱 |  |  | 国产标准件 |  | 个 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 96芯 ODF 架 |  |  | 国产标准件 |  | 个 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 光纤盒 |  |  | 国产标准件 |  | 个 |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 光纤跳线 |  |  | 国产标准件 |  | 根 |  |  | 482 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 光纤尾纤 |  |  | 国产标准件 |  | 根 |  |  | 482 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 藕合器 |  |  | 国产标准件 |  | 个 |  |  | 482 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 光纤收发 器机架 |  |  | 国产标准件 |  | 台 |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 熔纤 |  |  | 国产标准件 |  | 芯 |  |  | 482 |  |  |  |  |
| 3 视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 技术参数说明 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  |
| 一、室内部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400 万 全彩半 球型摄 像机 |  |  | 1. 靶面尺寸为1/2.7英寸 2. 最高分辨率可达2560×1440@25fps，全彩 3. 信噪比不小于55dB 4. 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 5. 支持智能补光，支持白光/红外双补光 6. 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 7. 支持H.265/H.264视频压缩标准 8. 支持客户端或浏览器恢复出厂设置 9. 不少于1个麦克风，1个RJ45网络接口 10. 支持DC12V或poe供电 11. 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 |  |  |  | 台 |  |  | 33 |  |  |  |
| 2 | 400 万 全彩半 球型摄 像机 |  |  | 1. 靶面尺寸为1/2.7英寸 2. 最高分辨率可达2560×1440@25fps，全彩 3. 信噪比不小于55dB 4. 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 5. 支持智能补光，支持白光/红外双补光 6. 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 7. 支持H.265/H.264视频压缩标准 8. 支持客户端或浏览器恢复出厂设置 9. 不少于1个麦克风，1个RJ45网络接口 10. 支持DC12V或poe供电 11. 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 400 万 全彩筒 型摄像 机 |  |  | 1. 靶面尺寸为1/2.7英寸 2. 最高分辨率可达2560×1440@25fps，全彩 3. 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 4. 信噪比不小于55dB 5. 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 6. 支持智能补光，支持白光/红外双补光 7. 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 8. 支持H.265/H.264视频压缩标准 9. 支持客户端或浏览器恢复出厂设置 10. 不少于内置1个麦克风，1个RJ45网络接口 11. 支持DC12V供电 12. 需支持IP66防尘防水 |  |  |  | 台 |  |  | 22 |  |  |  |
| 4 | 筒机支 架 |  |  | 壁装支架 |  |  |  | 个 |  |  | 22 |  |  |  |
| 5 | 摄像机 电源 |  |  | 国标,12V1A 输出 |  |  |  | 个 |  |  | 56 |  |  |  |
| 一、地下车库部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 技术参数说明 |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  |  |
| 1 | 400 万 全彩筒 型摄像 机 |  |  | 1. 靶面尺寸为1/2.7英寸 2. 最高分辨率可达2560×1440@25fps，全彩 3. 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 4. 信噪比不小于55dB 5. 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 6. 支持智能补光，支持白光/红外双补光 7. 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 8. 支持H.265/H.264视频压缩标准 9. 支持客户端或浏览器恢复出厂设置 10. 不少于内置1个麦克风，1个RJ45网络接口 11. 支持DC12V供电 12. 需支持IP66防尘防水 |  |  |  | 台 |  |  | 67 |  |  |  |
| 2 | 热成像 测温摄 像机 |  |  | 1. 热成像传感器需采用氧化钒非制冷型探测器 2. 热成像像元尺寸≥12μm 3. 热成像响应波段：8~14μm 4. 热成像分辨率≥256×192 5. 热成像焦距：3mm 6. 测温范围：-20 °C~550°C 7. 测温精度 ：±2°C 或者读数的±2%（取最大值） 8. 目标物最远测温距离（以0.1×0.1 米为准）：4.5m 9. 人员最远报警距离（以1.8 米*0.5 米为准）：30m 10. 车辆最远报警距离（以 4 米*1.4 米为准）：90m 11. 火点最远报警距离（以 0.1 米*0.1 米为准）：18m 12. 吸烟检测最远报警距离：4.5m 13. 可见光传感器类型：400 万，靶面尺寸为1/2.7 英寸 14. 支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测、温度异常 15. 支持区域入侵探测、越界探测、进入区域探测、离开区域探测、音频异常探测等功能 16. 支持测温功能 |  |  |  | 台 |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 | 电梯专 用摄像 机 |  |  | 1. 靶面尺寸为1/2.7英寸 2. 最高分辨率可达2560×1440@25fps，全彩 3. 信噪比不小于55dB 4. 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 5. 支持智能补光，支持白光/红外双补光 6. 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 7. 支持H.265/H.264视频压缩标准 8. 支持客户端或浏览器恢复出厂设置 9. 不少于1个麦克风，1个RJ45网络接口 10. 支持DC12V或poe供电 11. 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 |  |  |  | 台 |  |  | 22 |  |  |  |
| 5 | 电梯网 桥 |  |  | 1. 2.4G 电梯网桥，802.11n制式 2. 发射功率：20dBm 3. 天线增益：8dBi，水平 60° , 垂直35° ,定向天线 4. 成对包装，距离100 米 5. 单网口设计 |  |  |  | 对 |  |  | 22 |  |  |  |
| 6 | 筒机支 架 |  |  | 壁装支架 |  |  |  | 个 |  |  | 93 |  |  |  |
| 7 | 摄像机电 源 |  |  | 国标,12V1A 输出 |  |  |  | 个 |  |  | 115 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 技术参数说明 |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  |  |
| 8 | 室内弱电 箱 |  |  | 530*600*400 |  |  |  | 架 |  |  | 21 |  |  |  |
| 9 | 室内弱电 箱 |  |  | 300*400*200 |  |  |  | 个 |  |  | 11 |  |  |  |
| 10 | 空开 |  |  | 国产 |  |  |  | 个 |  |  | 32 |  |  |  |
| 11 | 插线板 |  |  | 国产 |  |  |  | 个 |  |  | 32 |  |  |  |
| 二、室外部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400 万 全彩筒 型摄像 机 |  |  | 1. 靶面尺寸为1/2.7英寸 2. 最高分辨率可达2560×1440@25fps，全彩 3. 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 4. 信噪比不小于55dB 5. 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 6. 支持智能补光，支持白光/红外双补光 7. 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 8. 支持H.265/H.264视频压缩标准 9. 支持客户端或浏览器恢复出厂设置 10. 不少于内置1个麦克风，1个RJ45网络接口 11. 支持DC12V供电 12. 需支持IP66防尘防水 |  |  |  | 台 |  |  | 32 |  |  |  |
| 2 | 全彩全 景枪球 一体机 |  |  | 1. 全景 200 万全彩细节 400 万红外 4 寸全景枪球网络高清智能球机 2. 支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测3. 支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标 4. 内置加热玻璃，有效除雾 5. 细节支持最大 2560×1440@30fps 高清画面输出 6. 全景支持最大1920×1080@30fps 高清画面输出 7. 支持高效补光阵列，细节红外照射距离最远可达100m，全景白光照射距离最远可达30m 8. 细节支持 23 倍光学变倍，16 倍数字变倍 9. 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 10. 码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 11. 支持隐私遮蔽 12. 支持无插件Mac 下的 Safari 浏览器的需求 13. 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 14. 支持定时抓图与事件抓图功能 15.IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合 GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 16. 支持一进一出报警，一进一出音频， |  |  |  | 台 |  |  | 5 |  |  |  |

| 序号 | 设备名称 | 技术参数说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 人脸抓 拍摄像 机 | 1. 400 万智能抓拍筒型网络摄像机 2. 内置双镜头，靶面尺寸均不低于1/1.8英寸 3. 内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输 出 4.内置 GPU芯片 5. 内置混合补光灯，每颗补光灯由红外灯、白光灯组成，可自动或手动调节补光灯的亮度 6. 支持H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式 7. 人脸检出率不小于 99%支持 3 种智能资源模式切换：混合目标检测（人脸+人体），人脸抓拍，Smart 事件（声光警戒） 8. 混合目标检测：支持人脸和人体目标检测，并可对目标进行评分，输出最优抓拍及人脸属性提取 9. 人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍及属性提取 10. Smart 事件：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测 11. 不低于IP66 防尘防水等级 | 台 | 8 |
| 4 | 全彩警 界摄像 机 | 1. 400 万全彩智能筒型网络摄像机 2. 支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警 3. 支持声音报警功能，报警声音类型不低于12 种，并支持导入自定义语音 ，报警音量和重复次数可设置。 4. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，数字宽动态 5. 支持ROI 感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264 编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 6. ≥1 个内置麦克风，≥1 个内置扬声器，支持双向语音对讲 7. 支持≥1 路报警输入， ≥1 路报警输出，≥1 路音频输入，≥1 路音频输出8. 支持白光/红外双补光，红外最远可达50m，白光最远可达30m 9. 符合IP66 防尘防水设计 | 台 | 7 |
| 5 | 高空抛 物双目 全彩筒 型摄像 机 | 1. 高空抛物双目全彩筒型摄像机 2. 采用背照式传感器，增加进光量对改善图像质量 3. 专用于高空抛物监控场景，双目设计，覆盖高低楼层，有效提升像素利用率,方便安装架设 4. 支持大功率视窗玻璃加热，智能感知视窗玻璃表面温度，灵活调整加热功率,除雪、除霜、除凝结水汽 5. 使用疏水镀膜玻璃，降低雨水影响 6. 最高分辨率可达 2 路 400 万像素（默认 2560 × 1440@ 25 fps），或者 1 路2560× 2880@25fps 7. 支持拼接模式，上下画面一路输出，方便存储和预览 8. 支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术9. 支持宽动态120 dB 10. 支持背光补偿，透雾，3D 数字降噪 11. 供电方式：DC：12 V ±20%，PoE：802.3af 12. 防护等级IP67，密封设计支持仰角安装场景下的有效防水 | 台 | 24 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数说明 | 单位 | 数量 |
| 6 | 高空抛 物摄像 机支架 | 壁装支架 | 个 | 24 |
| 7 | 高空抛 物摄像 机电源 | 12V/1A 输出 | 个 | 24 |
| 8 | 筒机支架 | 壁装支架 | 个 | 68 |
| 9 | 摄像机电 源 | 国标,12V1A 输出 | 个 | 68 |
| 10 | 球机支架 | 壁装支架 | 个 | 6 |
| 11 | 室外防水 箱 | 定制 | 个 | 18 |
| 12 | 室内弱电 箱 | 6U | 架 | 11 |
| 13 | 监控立杆 | 3.5 米立杆，含地笼 | 根 | 36 |
| 14 | 二合一防雷器 | 二合一防雷器 | 个 | 116 |
| 15 | 立杆接地 | 立杆接地 | 个 | 36 |
| 16 | 空开 | 国产 | 个 | 17 |
| 17 | 插线板 | 国产 | 个 | 17 |
| 三、监控中心 |  |  |  |  |
| 1 | 64 路 硬盘录 像机 | 1.≥9 个盘位 2. 视频接口：≥2×HDMI，≥2×VGA 3.网络接口： ≥2×RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口 4. 报警接口： ≥16 路报警输入，≥9 路报警输出 5. 反向供电：≥1 路DC12V1A 6.串行接口：≥1 路RS-232 接口 ，≥1 路全双工RS-485 接口 7.USB 接口：≥2×USB 2.0，≥2×USB3.0 8. 扩展接口：1×eSATA 9. 输入带宽：384Mbps 10. 输出带宽：256Mbps 11. 接入能力：64 路H.264、H.265 格式高清码流接入 12. 解码能力：最大支持 32×1080P 13. 显示能力：最大支持双 4K 异源输出 14.RAID 模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备 盘 15. 目标识别应用：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 16.目标名单库：支持16 个名单库，总库容5 万张 17.目标抓拍：4 路视频流（2MP） 18.目标比对：16 路图片流 | 台 | 3 |

| 序号 | 设备名称 | 技术参数说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 32 路 硬盘录 像机 | 1.≥9 个盘位 2. 视频接口：≥2×HDMI，≥2×VGA 3.网络接口： ≥2×RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口 4. 报警接口： ≥16 路报警输入，≥9 路报警输出 5. 反向供电：≥1 路DC12V1A 6.串行接口：≥1 路RS-232 接口 ，≥1 路全双工RS-485 接口 1. 输入带宽：256Mbps 2. 输出带宽：160Mbps 3. 接入能力：32 路H.264、H.265 格式高清码流接入 4. 解码能力：最大支持16×1080P 5. 显示能力：最大支持 4K+1080P 异源输出 6. 目标识别应用：目标比对报警，1V1 比对；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 7.目标名单库：支持16 个名单库，名单库库容5 万张 8.目标抓拍：2 路（4MP）视频流 9.目标比对：8 路图片流 | 台 | 1 |
| 3 | 周界主 机 | 1. 支持最大 32 路图片流周界自学习分析 2. 支持周界算法（越界侦测、区域入侵、 进入区域、离开区域）的推理、训练同时 运行，业务不间断 3. 支持设备自动素材收集、自动标定、自 动训练、 自动升级，无需人工干预的算法 版本自动迭代 4. 支持训练进度可视化查询，支持多版本 算法管理 5. ≥8 盘位录像机，ATX电源，支持满配 8 块12T 总容量96T 6. ≥2 个HDMI接口，≥2个VGA接口， 可支持 4K+1080P 输出； 7. ≥2 个RJ4510M/100M/1000Mbps 网口 8. ≥2 个USB2.0接口、≥1个USB3.0接 口 9.≥1 个 eSATA接口 10. 支持RAID0、1、5、6、10 11.串行接口：≥1 路全双工 485 接口，≥ 1 路标准RS-232 接口 12. 接入能力：32 路H.264、H.265 格式 高清码流接入 13. 解码能力：最大支持16×1080P 解码 | 台 | 1 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数说明 | 单位 | 数量 |
| 4 | 高空抛 物主机 | 1. 不少于 2 颗高性能 AI引擎 2.≥9盘位 3. ≥2×HDMI，≥2×VGA 4. ≥2×RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口 5. ≥16 路报警输入，≥4 路报警输出 6.≥1 路RS-232接口，≥1路全双 工RS-485 接口 7. ≥2×USB 2.0，≥2×USB3.0 8. 输入带宽：320Mbps 9. 输出带宽：256Mbps 10. 支持 32 路H.264、H.265 格式高清码流接入 11. 解码能力：最大支持 32×1080P 12. 显示能力：最大支持 8K+1080P、2×4K 异源输出 13.RAID 模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备 盘 14. 支持后智能高空抛物检测，支持高空抛物轨迹展示、抛物事件录像和图片快速检索溯源 15. 高空抛物性能：≥16 路视频流（4MP） 16. 支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 17. 目标名单库：支持≥32 个名单库，名单库库容≥10 万张；路人库库容≥1 万张 18. 目标抓拍：≥16路视频流（4MP） 19.目标比对：≥32 路图片流 20. 目标客流：支持客流分析（图片流），支持 4 个客流统计组去重 21. 支持越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域智能事件报警及联动22. 视频流性能： ≥24 路视频流（2MP） 23. 图片流性能：≥32 路 24. 支持人体目标抓拍、以图搜图以及属性检索；支持车牌识别、车牌库报警以及属性检索 25. 视频结构化性能： ≥12 路视频流（2MP），≥16 路目标比对 26. 支持后智能音频关键字识别(普通话)；支持按关键字进行事件检索与回放27. 音频关键字识别性能：≥8 路（复合流） | 台 | 1 |
| 5 | 人脸硬 盘录像 机 | 1.≥5 个盘位 2.≥2×HDMI，≥1×VGA 3. ≥2×RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口 4.USB 接口：≥2×USB 2.0，≥1×USB3.0 5. 扩展接口：1×eSATA 6. 输入带宽：256Mbps 7. 输出带宽：256Mbps 8. 接入能力：16 路H.264、H.265 格式高清码流接入 9. 解码能力：最大支持32×1080P 10. 显示能力：最大支持 8K+1080P、2×4K 异源输出 11.≥1 颗高性能 AI引擎 12. 支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 13. 目标名单库：支持≥32 个名单库，名单库库容≥10 万张；路人库库容≥1 万张 14.目标抓拍： ≥4 路视频流（4MP） 15.目标比对：≥16 路图片流 | 台 | 1 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数说明 | 单位 | 数量 |
| 6 | 8TB 硬 盘 | 1. 8TB 容量，3.5 英寸 SATA3.0接口，7200RPM 2. 单硬盘支持多达 32 个摄像头的高清流 3. 高达 256MB 缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 4. 24×7 全天候高效稳定运行 5. 年度工作负载等级为 300TB/年 6.MTBF 可达1,000,000 小时 7. 高级格式（AF）512e 扇区技术，保障硬盘扇区 4K 对齐 | 块 | 40 |
| 7 | 46寸 拼接屏 | 1. 46 英寸，3.5mm 拼缝，高亮液晶拼接屏 2. 直下式LED 背光源，亮度均匀，无边界暗影现象。 3. 物理分辨率高达1920× 1080。 4. 全高清显示，画面细腻，色彩丰富。 5. 高清晰度、高亮度、高色域。 6. 视角可达178° , 趋近于水平。 7. 显示面积大、体积小、重量轻。 8. 超窄边设计。 9. 运行稳定，可 24 小时持续工作。 10. 支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式。 11. 多种拼接方式，能适应各种使用场所。 12. 实时检测设备温度，过温自保护，防止面板灼烧。 13. 电源：100～240 VAC,50/60Hz 14. 功耗：≤170 W 15. 待机功耗：≤ 0.5 W | 台 | 9 |
| 8 | 电视墙 支架 | 壁挂支架 | 套 | 1 |
| 9 | 10路 解码器 | 1. 支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持 2 路1080P@50/60 或1 路4K@30，通过HDMI1.4 本地输入HDMI可内嵌音频 2. 支持网络IPC、 NVR 等设备类型作为网络信号源输入 3. 支持HDMI1.4 视频信号输出，支持4K 分辨率（3840× 2160@30Hz）超高清输出，输出采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步 4. 支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出 5. 采用 H.264/H.265 编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码 6. 支持 网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264Smart265、MJPEG、 HIK264 等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP 等主流封装格式，支持子 码流及主码流切换 7.最大支持 3200w分辨率解码，具有 80个解码通道，支持 80 路 200W 视频同时解码上墙 8. 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常 提示 9. 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功 能，单屏支持 3 个1080P 或 2 个 4K 图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25窗口分屏功能，整机最大支持 64 个场景，整机支持 256 个平台预案轮巡组10. 支持RTP\RTSP 协议进行网络源预览，可通过 smartwall 客户端进行桌面投屏 上墙 11. 支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、 自动扫描、光圈、调 焦、聚焦、调用预置点等操作12. 支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解 码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶/置底等操作13. 视频输入接口：2 路HDMI1.4，最大 支持 4K14. 视频输出接口类型：10 路HDMI1.4， 支持 4K15. 音频解码格式：G711-A，G711-U， G722.1，G726-16/U/A，MPEG，AAC-LC16. 音频输入接口：2 路HDMI内嵌17. 音频输出接口：10 路HDMI内嵌或DB15 转BNC 独立音频输出 | 台 | 1 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数说明 | 单位 | 数量 |
| 10 | 控制终端 | 1. 技术路线：兆芯； 2. CPU：KX-U6780A； 3.内存：8GB； 4. 硬盘：1 个 256GSSD 5. 显示器：21.5 寸； 6. 显卡：2GN1010 ； 7. 操作系统：Windows10Home | 台 | 1 |
| 11 | 高清线 | 高清连接线 | 根 | 9 |
| 12 | 操作台 | 操作台 | 联 | 4 |
| 四、线材管材 |  |  |  |  |
| 1 | 超五类网 线 | 0.50±0.05mm 检验依据：ISO/IEC11801、TIA-568-C.2 绝缘外径：0.88±0.05mm 标称直径：0.500mm±0.005 撕裂绳：有 绝缘材料：高密度聚乙烯 芯线材料：无氧铜 RoHS：符合 防火等级：CM 特性阻抗(Ω)：100±15 存储：-20℃- 75℃ 护套外径：5.0±0.4mm 时延差(ns/100m)：≤45 | 箱 | 38 |
| 2 | 室外超 五类网线 | 0.50±0.05mm 检验依据：ISO/IEC11801、TIA-568-C.2 绝缘外径：0.88±0.05mm 标称直径：0.500mm±0.005 撕裂绳：有 绝缘材料：高密度聚乙烯 芯线材料：无氧铜 RoHS：符合 防火等级：CM 特性阻抗(Ω)：100±15 存储：-20℃- 75℃ 护套外径：5.0±0.4mm 时延差(ns/100m)：≤45 | 箱 | 20 |
| 3 | 六类跳线 | 1.传输带宽大于 250MIz 2、插头与插座插拔次数大于1500 次 3、跳线颜色:、蓝色 4、跳线长度:2米， 5、工作温度:-20°c~70°c 6、最小弯曲半径4D | 根 | 100 |
| 4 | 电源线 | 全铜国标 | 米 | 17000 |
| 5 | 波纹软管 | 波纹软管 | 米 | 500 |
| 6 | PVC管 | PVC 管 | 米 | 5000 |
| 7 | 辅材 | 国产 | 批 | 1 |

4 楼宇可视对讲系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 位单 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端及户内设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸 单元 门口 机（含 底盒） | 1. 摄像头：CMOS 低照度200W 像素双目摄像机；2. 视频压缩标准:H.264，分辨率：1920×1080； 3. 深度学习人脸识别算法，人脸白名单容量：10000张； 4. 用户数量：10000 个，合法卡数量：50000 张5. 显示屏：4.3 寸彩色非触摸 TFTLCD，分辨率 ：800*480； 6. 操作方式：触摸按键； 7.门口机可抓拍开锁时图片并上传至管理平台8. 操作界面：液晶显示，简易菜单； 9. 音频输入和输出：内置全指向麦克风和扬声器；10. 支持Mifare 卡、身份证序列号、CPU序列号识别； 11. 支持二维码开门； 12.RS485：2 个，RS485 半双工； 13.网络参数:10M/100M/1000M自适应，支持TCP/IP、SIP、RTSP 等协议； 14.IO 输入：4 个； 15.IO 输出：0 个； 16.门锁继电器：1 个 | 台 | 33 |
| 2 | 门口机电 源 | 1. 产品组成：含 4.17A 开关电源，空开×1；2. 输入电压：100-240VAC； 3. 输出电压：12VDC； 4. 输出电流：4.17A； 5. 输出功率：50W； 6. 纹波与噪声：<150mVpp； 7.电压调整范围：11-14Vdc； 8. 一般规范 9. 工作温度：-10℃-+70℃ ; 10. 工作湿度：＜95% | 台 | 33 |
| 3 | 全数字室 内分机（含挂件） | 1. 7寸全数字室内机 2. 显示屏：7 寸彩色触摸 TFTLCD 3. 显示屏分辨率：1024× 600 4. 操作方式：电容式触摸屏 5.网线供电：支持 6.防区数：8防区 7.网口：10M/100M自适应以太网口 8.电源：私有PoE 供电或DC12 V 9. 功耗：≤6W | 台 | 1064 |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 位单 | 数量 |
| 4 | 数字解码 器(12口 POE解码 器） | 1.16 个RJ45 接口，12 个10/100M自适应网线供电口，4 个10/100M自适应级联联网口。 2. 支持12 台全数字室内机供电和通讯。 3. 级联数量：4 个。 4. 自带DC24V 稳压开关电源，直接由220V 市电供电 。 5. 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x。 6. 支持存储和转发交换方式。 7. 支持 VLAN 技术。 8. 平均无故障时间MTBF≥10 万小时。、9. 宽温型号工作温度范围，-10℃-+55℃。 | 台 | 150 |
| 5 | 双门 磁力 锁 | 1. 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理； 2. 最大静态直线拉力：230kg±10%*2； 3. 断电开锁，满足消防要求； 4. 指示灯：磁力锁有电就点亮红色，无电就熄灭(不体现锁状态) 5. 工作电压：12V/940mA 或24V/470mA，可自行设定工作电压，出厂默认为DC12V； 6.防残磁设计，选用防磨损材料； 7. 磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作； 8. 加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理；9. 使用环境：室内； 10. 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 台 | 33 |
| 6 | 磁力锁支 架 | 1. 选用材料：高强铝合金，表面喷砂 2. 外壳处理：阳极硬化电镀处理 3. 适用门型：木门、金属门 4. 开门方式：90 度内开式门 | 台 | 33 |
| 7 | 闭门器 | 1. 使用寿命：100 万次 2. 适用环境温度范围：-30℃---50℃ 3. 双段速度可调 4. 锁门速度：0°--15°范围内可调 5.闭门速度：15°--180°范围内可调 | 副 | 66 |
| 8 | 开门按钮 | 1. 结构：塑料面板； 2. 性能：最大耐电流1.25A，电压 250V； 3. 输出：常开； 4. 类型：适合埋入式电器盒使用； | 台 | 33 |
| 9 | 门禁卡 | 1. 卡片类型：IC 异形卡 2. 符合标准：ISO14443 标准 3. 卡片容量：1Kbyte 4. 工作频率：13.56MHz | 张 | 3369 |
| 二、联网部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 位单 | 数量 |
| 1 | 可视对讲 管理机 | 1. 显示屏：10.1 寸IPS 彩色触摸屏； 2. 摄像头：CMOS 200W 像素，可开关； 3. 显示屏分辨率：1280*800； 4. 操作方式：电容式触摸屏、触摸按键； 5. 视频监控：支持预览权限范围内公共摄像头及门口机实时画面，可 4 路 720P 画面同时监视，可点击门口 机画面进行对讲； 6. 对讲功能：支持与门口机、室内机及其他管理机之间的可视对讲，支持遇忙呼叫等待、呼叫转移功能； 7. 多方对讲：支持拉取多台室内机、管理机设备进行多方对讲，最大支持16 台设备； 8. 录音录像：支持视频监视时抓拍、录像监视画面 ，对讲通话时录音； 9. 远程开门：支持在被门口机呼叫或远程监视门口机时远程开锁； 10. 广播功能：支持实时广播、定时广播功能； 11.1 路 485 接口，3 路USB2.0 接口，可插U 盘，2路防区输入，2 路I/O 输出； 12. 支持拓展最大128G TF 卡； | 台 | 1 |
| 2 | 生物信息 采集仪 | 1、3.97 英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480；2、采用 200 万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、卡片录入（ID/Mifare/普通 CPU/国密 CPU 卡/二三代身份证序列号）； 4、支持有线网络、无线 WiFi、USB口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台, 平台进行在线采集，采集信息实时上传； 6、工作电压：DC12V/1.5A | 台 | 2 |
| 3 | 管理 中心 计算 机 | 1. 技术路线：兆芯； 2. CPU：KX-U6780A； 3.内存：8GB； 4. 硬盘：1 个256GSSD 5. 显示器：21.5 寸； 6. 显卡：2GN1010 ； 7. 操作系统：Windows10Home | 台 | 1 |
| 三、线材辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 超五 类网 线 | 0.50±0.05mm 检验依据：ISO/IEC11801、TIA-568-C.2 绝缘外径：0.88±0.05mm 标称直径：0.500mm±0.005 撕裂绳：有 绝缘材料：高密度聚乙烯 芯线材料：无氧铜 RoHS：符合 防火等级：CM 特性阻抗(Ω)：100±15 存储：-20℃- 75℃ 护套外径：5.0±0.4mm 时延差(ns/100m)：≤45 | 箱 | 165 |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 位单 | 数量 |
| 2 | 六类 网线 | 护套外径：5.8±0.4mm 撕裂绳：有 特性阻抗(Ω)：100±15 绝缘材料：高密度聚乙烯 直流电阻不平衡(%)max：5 存储：温度:-20℃-60℃ 标称直径：0.530mm±0.005 防火等级：CM 颜色：橙色 包装方式：纸箱 护套厚度：0.55±0.05mm 芯线材料：无氧铜 安装：温度4℃- 40℃ 绝缘外径：0.95±0.05mm | 箱 | 16 |
| 3 | 电源 线 | RVV2*1.0，铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护 套连接软电线 | 米 | 8000 |
| 4 | 电源 线 | RVV2*1.5，铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护 套连接软电线 | 米 | 4200 |
| 5 | RJ45 水晶 头 | 超五类 | 盒 | 35 |
| 6 | RJ45 水晶 头 | 六类 | 盒 | 5 |
| 7 | 楼层设备箱 | 楼层设备箱 | 个 | 150 |
| 8 | 单元设备箱 | 带空开、 排插等 | 个 | 27 |
| 9 | 辅材 | 国产 | 批 | 1 |

| 5 停车管理系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 名称 | 描述 | 单位 | 数量 |
| 一、地面出入口 |  |  |  |  |
| 1 | 栅栏 式档 车器 | 1.杆子类型：栅栏； 2.防护等级：≥IP54； 3.工作电压：AC220V； 4.电机类型：直流无刷； 5.运行噪声：≤60 分贝； 6.电机功率：250W； 7.运行速度：≥4.5s； 8.采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高； 9.支持遇阻反弹，开优先保护功能，支持红外，地感，雷达等多种防砸； 10.直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳； 11.支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护； 12.手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态； | 台 | 3 |
| 2 | 防砸 雷达 | 1. 采用 79GHzMMIC 技术，分辨率更高，检测更稳定； 2. 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强；3. 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 4. 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 5. 采用LED 灯指示雷达工作状态，状态更直观。 6. 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 7. 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 8. 具备检测车和人功能，支持单人过滤。 | 台 | 3 |
| 3 | 抓拍 显示 一体 机 | 1. 高清晰：400 万像素高清摄像机，最大分辨率可达 2688*1520，帧率高达 25fps； 2. 集摄像机、LED 显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体 3. 支持两列行四字双色LED 屏，显示内容可灵活配置 4. 内置高亮LED 灯，智能补光技术，满足不同场景需求 5. 支持电动变焦镜头，便于调试 6. 车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测7. 黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸,支持脱机运行； 8. 支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率 99.9%以上（车辆目标以及对应车牌成像清晰无遮挡） 9. 支持跟车不落杆，实现快速通行 | 台 | 4 |
| 序号 | 设备 名称 | 描述 | 单位 | 数量 |
| 4 | 出入 口控 制终 端 | 1.出入口控制终端显示一体机，固态硬盘， 2. 双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP 设定、双网隔离等应用 3. ≥5 个千兆自适应RJ45网口，具备交换机功能，可接入多路网络设 备 4.≥2 个RS232 接口 5.128GSSD 6. 支持大容量图片存储 7. 22 寸显示屏幕，配套鼠标键盘 8. 操作系统：WIN10 | 台 | 2 |
| 5 | 门岗 | 304 不锈钢 | 套 | 1 |
| 二、车库出入口 |  |  |  |  |
| 1 | 直杆 式档 车器 | 1. 采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高2. 侧贴式安装，安装方便、结构紧凑 3. 齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长 4. 直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制5. 手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态 6. 开/关到位输出接口：各1 组 7. 开/关/停控制信号接口：各1 组 8. 红外/地感防砸信号接口：1 组 9. 485 控制接口：1 组 10. 杆子类型：直杆 11. 工作温度和湿度：-30~70 °C 12.防护等级：IP54 13. 工作电压：AC220V | 台 | 6 |
| 2 | 防砸 雷达 | 1. 采用 79GHzMMIC 技术，分辨率更高，检测更稳定； 2. 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强；3. 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 4. 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 5. 采用LED 灯指示雷达工作状态，状态更直观。 6. 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 7. 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 8. 具备检测车和人功能，支持单人过滤。 | 台 | 6 |
| 3 | 抓拍 显示 一体 机 | 1. 高清晰：400 万像素高清摄像机，最大分辨率可达 2688*1520，帧率高达 25fps； 2. 集摄像机、LED 显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体 3. 支持两列行四字双色LED 屏，显示内容可灵活配置 4. 内置高亮LED 灯，智能补光技术，满足不同场景需求 5. 支持电动变焦镜头，便于调试 6. 车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测7. 黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸,支持脱机运行； 8. 支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率 99.9%以上（车辆目标以及对应车牌成像清晰无遮挡） 9. 支持跟车不落杆，实现快速通行 | 台 | 6 |
| 序号 | 设备 名称 | 描述 | 单位 | 数量 |
| 三、线材及配件 |  |  |  |  |
| 1 | 屏蔽 网线 | 出入口抓拍显示一体机与出入口控制终端间网线; | 米 | 800 |
| 2 | 电源 线 | 出入口抓拍显示一体机和出入口控制终端设备供电 | 米 | 800 |
| 3 | 屏蔽 双绞 线 | 出入口抓拍显示一体机与道闸间控制线 | 米 | 500 |

6 人行及非机动车管理系统

| 序号 | 产品类 别 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广告门 | 1.广告画尺寸≥1060mm*650mm，前后两张 2.通道宽度 800mm—1400mm，尺寸可以现场调节3.工作电压 24VDC，工作温度范围-20℃~50℃ 4.灯箱广告LED 发光均匀 5.开合方向可控制，开合方式可遥控 6.支持雷达感应技术，支持遇阻反弹和防夹保护功能 7.关门力度，开门保持时间，广告门开、关门速度，减速角度、加速度可调节 | 片 | 6 |
| 2 | 人脸识 别模组 | 1.操作系统：嵌入式Linux 操作系统； 2.屏幕参数 ：≥7 英寸触摸显示屏，屏幕比例 9:16，屏幕分辨率≥600*1024； 3.摄像头参数：采用宽动态≥200 万双目摄像头； 4.认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare 卡/IC 卡、手机NFC 卡、CPU 卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 5.人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5 人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N 人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 6.存储容量：本地支持≥10000 人脸库、≥50000 张卡， ≥15 万条事件记录； 7.硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand*1(支持双向)、typeC 类型USB 接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD 卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm 音频输出接口*1； - 通信方式及网络协议：有线网络、WiFi； - 使用环境： ≥IP65，室内外环境 | 台 | 6 |
| 3 | 门禁开 关电源 | 1. 输入电压：100-240VAC； 2. 输出电压：12VDC； 3. 输出电流：4.17A； 4. 输出功率：50W； 5. 纹波与噪声：<150mVpp； 6. 电压调整范围：11-14Vdc； 7. 工作温度：-10℃-+70℃ ; 8. 工作湿度：＜95% | 套 | 6 |
| 4 | 立柱按 钮 | 1.集成开关按钮，配合广告门使用 2.工作温度：-2O°C--65°C | 个 | 6 |

| 序号 | 产品类 别 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 人脸模 组立柱 | 1、支架采用钣金喷漆材质，适用于室内外场景 2、支架自带配重底座方便立式摆放 3、支架内置电源线及信号延长线，不带开关电源 | 根 | 6 |
| 6 | 管理电 脑 | 1. 技术路线：兆芯； 2. CPU：KX-U6780A； 3.内存：8GB； 4. 硬盘：1 个256GSSD 5. 显示器：21.5 寸； 6. 显卡：2GN1010 ； 7. 操作系统：Windows10Home | 台 | 1 |
| 7 | 网线 | 超六类 | 箱 | 2 |
| 8 | 电源线 | RVV3*1.5 | 卷 | 1 |

| 7 一键报警系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名 称 | 技术参数说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 紧急求 助报警 管理机 | 1.10.1 寸触摸屏紧急求助报警管理机；支持视频查看、双向对讲、呼叫前端等功能，用于管理前端一键求助报警产品 2. 支持1080P 视频显示，支持H.264/H.265 解码，支持最大 256G Micro SD卡存储； 3. 支持 4 路开关量输入，4 路继电器输出；支持 VGA、HDMI同源输出； 4. 支持≥1 路 3.5mm 音频输入，≥1 路3.5mm 音频输出； 5. 支持DC12V、PoE(IEEE 802.3 at/af)供电。 | 台 | 1 |
| 2 | 紧急求 助报警 柱 | 1. 紧急求助报警柱； 2. 采用嵌入式Linux 操作系统, 高性能嵌入式 SOC 处理器，系统运行稳定可靠； 3. 支持网络自适应、音视频自适应功能，在网络丢包情况下，实现音视频低延迟； 4. 支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现5 米对讲； 5. 支持视频采集功能，内置 200W 高清彩色摄像头，实现全天候 24 小时实时监控； 6. 支持音频扩展； 7. 支持防水、抗电磁干扰、防拆、防暴、防雷击，防撬锁等功能； 8. 支持红外补光，支持语音对讲、广播；支持远程开锁； 9. 支持双网口； 10.IP 等级：IP65 | 台 | 2 |
| 3 | 网线 | 超五类 | 米 | 100 |
| 4 | 电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 100 |

| 8 背景音乐系统清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 一、广播室设备 |  |  |  |  |
| 1 | 广播 分区 器 | 1. 支持 2 路输入（A 和B），10 通道输出。 2. 支持 2 种输入告警电平选择 3. 支持紧急广播强插功能。 4. 支持告警指示和输出信号指示。 5. 支持10 个可任意选通道 6. 输入容量：70~100V，10A（功率输入） 7. 输出容量：每个通道 70~100V，5A（功率输出总容量不大于10A）8. 警报信号：0/+24V，0V（短路）可预置 9. 电源：AC220–240V/50～60Hz | 台 | 1 |
| 2 | 警报 器 | 1. 警报触发或手动触发，警笛或固化录音输出。 2. 内置一分钟录音IC，可录可放。 3. 录音电平控制。 4. 输出音量控制。 5. 输入：Mic：2.5mV，10kΩ;Line：0dB，10kΩ;Alarm：0V/+24V（或开路），0V（短路）有效。 6. 输出：警笛音或固化录音：0dB 7.固化录音：内置IC，60 秒 8. 频响：100Hz---10kHz 9. 电源：AC220–240V/50～60Hz | 台 | 1 |
| 3 | 播放 器 | 1. 4.3 寸 TFT 彩色液晶触摸式显示屏 2. 支持显示机器所有状态。中/英文字幕两种语言显示可选择。可播放U 盘、SD卡上的MP3 音乐节目。 3. 可定时播放 SD 卡上的MP3 音乐节目。 4. 支持编辑≥8 个定时方案按周循环，一个日方案最多可编辑≥100 个定时点，具有定时点信息掉电记忆功能。 5. 支持在电脑上编辑定时点，通过 SD 卡复制到本机执行。支持将本机上的定时点信息通过 SD 卡复制到电脑上进行备份储存。 6. 支持一路 AC220V2000W 电源输出插座。支持定时点到来前1-60 秒（时间可以设置）内自动提前打开定时电源的功能。 7. 支持一路短路信号输出接口与定时电源输出联动，支持一路音频信 号输出接口（4 个插座并联输出）。 8. 支持连接耳机监听播放状态。输出LED电平指示。 | 台 | 1 |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 4 | 前置 放大 器 | 1. 五个话筒输入口，三个辅助输入口，两个紧急输入口，两个辅助输出口。 2. 两级优先默音功能。 3. 各通道独立音量控制。 4. 高音和低音音调控制。 5. 5单位LED 电平表，甚易监察工作状态。 6. 钟声输出。 7. 输入：MIC1，2，3，4，5：2.5mV，不平衡；AUX1，2，3：250mV， 8. 不平衡输出：1V 9. 频响：20Hz---20kHz 10. 信噪比：MIC：80dB；AUX：85dB 11. 音调：Bass：±10dBat100Hz；Treble：±10dBat10kHz12. 钟声每按一次键，旋律为“1－3－5-i”，音量可调。 13. 电源：AC220-240V/50～60Hz | 台 | 1 |
| 5 | 纯后 级广 播功 放 | 1.100V，70V 定压输出和 4Ω-16Ω定阻输出（平衡，不接地）。2.5 单位LED 显示器，作状态显示。 3.RCA 插口和 XLR 插口供方便地实现环接。 4. 输出短路保护并示警。 5. 成系列大功率纯后级可供选择。 6. 额定输出功率：450W 7. 输入灵敏度：1.2V 8. 信噪比：>80dB 9. 阻尼系数：200：1 10. 共模抑制：不小于 90dB. 11. 频响：50Hz~15kHz-3dB 12. 总谐波失真：4/1kHz<0.3% 13. 上升速率：>15V/microsecond 14. 冷却方式：强迫风冷 15. 指示灯：“电源”，“削顶”，“信号”，“保护”和“超温” 16. 保护：上电，高温，直流，短路. 17. 电源：AC220~240V/50~60Hz | 台 | 2 |
| 6 | 时序 电源 控制 器 | 1. 按顺序开启或关闭 16 路受控设备的电源。 2. 可以通过定时器自动控制或人工控制。 3. 插座总容量达 3.5kVA。 4. 性能规格： 5. 电源插座输出总容量 3.5kVA,16 通道；220V，10A/每通道6. 定时器控制信号 0V（短路信号） 7. 动作间隔时间 0.4s-0.5s 8. 电源 AC220V/50Hz/16A | 台 | 1 |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 7 | 调谐 器 | 1. 微电脑控制，数字调谐系统。全轻触按键控制，VFD 显示。 2. AM/FM 各 40 个电台存储功能。具有自动搜索存储电台功能。具有远程控制功能，能够实现定时播放。 3. 具有音频信号电平指示。具有断电记忆功能。 4. 接收范围：FM87.0~108.0MHz；AM522~1611kHz 5. 输入灵敏度：FM16dBμ; AM49dBμ 6. 信噪比：FM 单声道 76dB，立体声70dB；AM40dB 7. 调谐频率步距：FM50kHz；AM9kHz 8.中频频率：FM10.7MHz；AM450kHz 9. 输出电平：0dB 10. 保护：ACfuse×1 11. 电源：AC220–240V/50～60Hz | 台 | 1 |
| 8 | 广播 寻呼 话筒 | 1. 高品质话筒，支持两种钟声。 2. 按钟声可自动打开和关闭话筒。频响：100-16，000Hz3.阻抗：600Ω 4. 灵敏度（at1KHz）：-50dB±1dB | 支 | 1 |
| 二、前端喇叭室外 |  |  |  |  |
| 1 | 草地 音箱 | 1. 防护等级：IP66 2. 输入电压（V）：70/100V 3. 功率(W)：10/20 4. 灵敏度（dB）：89±3 5. 频响（Hz）：100-16K 6. 输入电压（V）：70/100V 7. 灵敏度（dB）：89±3 8. 频响（Hz）：100-16K | 台 | 28 |
| 三、辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 音频 跳线 | 莲花头--莲花头 | 条 | 15 |
| 2 | 音频 跳线 | 3.5 直插头(电脑音频接口）--双莲花头 | 条 | 1 |
| 3 | 广播 线 | RVV2*2.5 | 米 | 4500 |
| 4 | PVC 管 | Φ25 | 米 | 1500 |
| 5 | 其他 辅材 | 国产 | 批 | 1 |

| 9 电梯五方通话布线系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 联网线 | 米 | 18000 |
| 2 | 辅材 | 批 | 1 |

| 10电子巡更系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 量数 | 单位 |
| 1 | 巡更棒 | 1. 支持防水抗摔 2. 支持≥3 种不同灯光模式，可通过灯光按键换； 3. 支持非接触125KHz读卡方案，读卡距离3cm-5cm，读卡速度<0.1 秒； 4. 读卡成功后有灯光和蜂鸣提醒 5. 支持存储 60000 条巡检记录 6. 支持USB 数据线传输通讯 7. 防护等级：IP55 8. 供电方式：DC5V1A 9. 充电时间：2 小时 | 10 | 台 |
| 2 | 人员卡 | 1. 工程塑料封装，内置芯片； 2. 支持感应式读卡，感应距离3-5cm 无需接触。 3. 支持不可修改的ID 码，ID 卡序列号具有唯一性，区分巡逻人员 。 4. 与感应式巡更器配合使用，识别巡逻人员信息。 | 10 | 个 |
| 3 | 信息钮 | 1. 支持搭配巡更棒使用，用作在标记地点位置巡更; 2. 支持感应式射频读卡，内置唯一ID 卡号，防止作弊;3. 支持夜光功能，提示标贴; 4. 支持埋入墙体，隐蔽式安装 | 100 | 个 |
| 4 | 软件 | 配套管理软件 | 1 | 套 |

11 机房工程

| 序号 | 产品名 称 | 参数描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机房装饰部分 |  |  |  |  |
| 1 | 防静电 地板 | 600*600*35mm,高 300mm,全 钢 | 米² | 55 |
| 2 | 踢脚线 | 10CM*1CM | 米 | 40 |
| 3 | 微孔铝 扣板吊 顶 | 国产 | 米² | 55 |
| 4 | 刮白材料 | 乳胶漆3 遍（施工范围内的工程量如遇总承包方已施工则本工程量扣除） | 项 | 1 |
| 二、机房配电部分 |  |  |  |  |
| 1 | 市电低 压配电 箱 | 定制（双电源自动转换开关 200A/4P，PC 级；智能仪表并带 485 接口，B 级防雷。） | 台 | 1 |
| 2 | 应急灯 | 挂壁式双头 | 只 | 4 |
| 3 | 出口指 示灯 | 安全门 | 只 | 1 |
| 4 | 铜缆电 缆线 (主要 应用为 应急灯 及出口 指示 灯) | BVR2.5 | M | 100 |
| 5 | 铜缆电 缆线 (主 要应用 为机 柜) | VV-3×6 | 米 | 80 |
| 6 | 铜缆电 缆线 (市电 总线 缆) | VV4*35+1*16 | M | 100 |
| 7 | 电工管 | KBG20 | M | 50 |
| 8 | 金属软 管 | Ø20 | M | 20 |
| 9 | 金属桥 架 喷塑 | 300×100mm 槽式 | M | 20 |
| 10 | 金属桥 架 喷塑 | 100×100mm 槽式 | M | 20 |
| 三、UPS 部分 |  |  |  |  |

| 序号 | 产品名 称 | 参数描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS 主机 | 1. 额定容量：20KW/20KVA 2. 额定输入电压：380/400/415Vac 3. 输入电压范围：138～485Vac 4. 相数：三相五线 5. 输入频率范围：40~70Hz 6. 输入功率因数：满载≥0.99 7. 输出电压：380/400/415(1±1%)Vac 8. 输出频率：市电模式：与输入同步；当市电频率超出最大±10%（可设置±1%、 ±2%、±4%、±5%）时，输出频率50/60(±0.1);电池模式：50/60(±0.1) 9. 整机效率：≥95% 10. 功率因数：1 11. 告警功能：具备LCD 和蜂鸣器声光告警 12. 保护功能：具备输出过载、短路；电池欠压、过压；充电过温、 短路；交流输入电压、频率、相序异常；UPS 过温、风机故障等 | 台 | 1 |
| 2 | 电池 | 1. 额定电压：12V 2. 额定容量：100 AH（10HR） 3. 阻燃性能：符合YD/T799-2010中第 6.4 条的要 求。 4. 气密性：能承受50kPa 的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释 放后壳体无残余变形。 5. 大电流放电：以 30I10A 放电3min, 极柱不熔断、内部汇流排不熔断，外观不出现异常。 6. 密封反应效率：密封反应效率≥95% 7. 防酸雾性能：对完 全充电后的电池以 0.2I10A 电流连续再充电 4h，PH 值应呈中性。 8. 安全阀要求：开阀压力：10-35kPa；闭阀压力：3-30kPa 。 | 节 | 32 |
| 3 | 电池柜 | 1、电池箱/架 | 架 | 2 |
| 4 | 电池承 重架 | 电池承重架 | 套 | 2 |
| 5 | 电池连 接线 | ZRBV-25mm2 | 根 | 128 |
| 6 | 输入输 出电缆 | 国产 | 项 | 1 |
| 7 | UPS 输出配 电箱 | 国产 | 个 | 1 |
| 四、机房防雷接地系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名 称 | 参数描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 三相电 源C级 防雷器 | 标称通流容量 60kA、最大通流容量120kA、工作电压380V、最大持续工作电压Uc385/420V、响应时间小于 25ns、保护水平Up小于 2.7kV、连接方式为压线端子、外形尺寸 450*350*135mm；单相电源防雷箱主要用于气象、交通、邮电、通信、计算机网络、电力、住宅、铁路等领域，起防雷防浪涌保护作用。防雷单元采用模块式设计，更换方便；采用温控断路技术，避免火灾发生、进口优质元器件，保护功能强，设有自动 断路器（短路、过流保护）高可靠质量保证、有工作、故障指示、响应时间快、通流容量大、残压低维护简单。 | 个 | 1 |
| 2 | 均压环 | 敷设在静电地板下面 | 米 | 20 |
| 3 | 水平接 地极 | 接地地网水平接地极 | 米 | 50 |
| 4 | 接插紧 | 铜鼻子/铜锣丝/绝缘子 | 个 | 60 |
| 5 | BVR6 接地线 | 信号线接地 | 米 | 30 |
| 6 | 等电位 接地箱 | 参数:通流容量 200KA/接线柱10个,尺寸:330*230*120.供各种接地干线和支线引出分线的接地装置，也是一种等电位连接设备。既可明装，也可埋在墙内暗装。 | 项 | 1 |
| 五、空气调节系统 |  |  |  |  |
| 1 | 3P空调 | 国产 | 台 | 1 |
| 六、设备间机柜 |  |  |  |  |
| 1 | 设备机柜 | 600*1200*2000 | 架 | 1 |
| 2 | 标准机 | 600*600*2000 | 架 | 4 |
| 3 | 防雷 PDU | 最大通流容量10KA，额定电流10A-16A，工作电压 220V，电压 保护水平≤1KV，12 孔标准线长3m。产品特点：高效突波吸收，阻燃抗冲击，过载保护,多用插孔 设计使用范围：各种机房机架式电源配套安装。安装方便，可直接安装于各种机柜内，美观、安全、可靠。加长竖装型，1.5U面板，合金外壳，静电喷塑处理 | 套 | 10 |

| 序号 | 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四网合一 | 包设计，施工，验收 | 户 | 1064 |
| 2 | 项目集成 | 负责项目所有设备的集成安装和调试 | 项 | 1 |
| 3 | 项目维保 | 负责项目运维期的设备正常使用，运行 | 项 | 1 |

注：以上要求必须全部响应，否则视为无效响应。

# 第三章   投标人须知

- 说明

1  适用范围

1.1本采购仅适用于本次公开招标采购邀请函中所叙述:抚州市东乡区井山嘉园智慧安防小区系统建设采购项目

2  采购人

名称：抚州市东乡区房地产综合开发有限公司。

3  采购代理机构

名称： 江西隆科建咨询顾问有限公司。

4  合格的投标人

4.1满足招标文件规定的资格要求及特殊条件要求，响应招标、参加投标竞争，并符合《政府采购法》第二十二条规定的投标人。

4.2 投标人的家数计算

提供非单一产品时，其中提供相同品牌核心产品（见产品清单及技术要求备注1）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的按24.7规定获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。同时本项目待中标通知书发出时，会电话告知未中标投标人该项目的评审得分与排序，请确保通讯畅通。

5  合格的货物和相关服务

5.1合格的“货物”是指投标人供应的符合招标文件要求的各种形态和种类的物品，包括但不限于原材料、燃料、设备、产品等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，参照《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法供应的符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准，并能满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

5.2投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

5.3合格的“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括但不限于投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

6  投标费用

6.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果及相关的原因如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 招标文件

7  招标文件构成

7.1要求提供的货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共六章，内容如下：

第一章投标邀请

第二章项目需求

第三章投标人须知

第四章评审办法

第五章合同格式

第六章附件

7.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，因此导致其投标被拒绝，该责任由投标人承担。

8  招标文件的澄清或修改

8.1购买了招标文件后对招标文件有疑问或若认为招标文件的内容使自己的合法权益受到损害的，应在购买招标文件之日起7个工作日内用书面形式向采购人或采购代理机构提出，但通知不得迟于开标前3天，采购人或采购代理机构将及时给予答复。超出上述所规定时间后收到的对招标文件进行澄清的要求为无效要求，将不予答复。

8.2采购代理机构对已发出的招标文件进行必要修改的，应当在提交投标文件截止时间十五日前，上传经采购人确认的修改文件，在中国政府采购网上发布更正公告，更正以网上公告的形式通知所有已购买招标文件的投标人；该修改文件为招标文件的组成部分。

- 投标文件的编制

9  投标文件的编制

9.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

10  投标文件的文字及计量单位

10.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构的所有来往的文件统一使用中文（另有规定的除外）。投标人提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件内容时以中文翻译本为准。

10.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用国家法定计量单位。

11  投标文件构成

11.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

  - 投标书

  - 开标一览表

  - 开标一览表明细

  - 分项报价表

  - 技术参数响应/偏离表

  - 商务条款响应/偏离表

  - 法定代表人授权书

  - 投标人资格文件声明函

  - 资格证明文件

  - 证明材料

12  投标文件格式

12.1投标人应按招标文件附件中提供的“投标文件格式”填写“投标书”、“开标一览表”、“技术参数响应/偏离表”及“商务条款响应/偏离表”等（附件一至十一）。

13  投标报价和货币

13.1投标人应按招标文件第二章中规定的报价方式报价。所报价格不得超过第一章中的采购预算价（含最高限价），否则其投标无效。

13.2国产的货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。

13.3本次报价一律用人民币填报。

13.4投标人须按开标一览表和开标一览表明细、分项报价表的内容填写单价、总价及其他事项。

13.5投标总价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则其投标无效。

13.6投标人的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标人应对所有招标内容进行投标，且只提供最优方案一套，投标人提交任何包含价格调整要求的投标将按非实质性响应招标文件要求，视为无效投标。

13.7最低报价不能作为中标的保证。

14  投标人资格的证明文件

14.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

14.2投标人应符合招标文件中规定的资格要求。

15  证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

15.1投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

1) 货物及服务主要技术指标和性能的详细说明。

2) 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

16  投标文件签署及投标有效期

16.1供应商应准备纸质响应文件正本一份、纸质响应文件副本叁份（副本可为正本的复印件）。

16.2纸质响应文件正、副本胶装成册。响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。若正本和副本不符，以正本为准。

16.3供应商另准备一份本项目纸质报价表并单独装入信封（文件袋）加以密封，封皮上写明采购编号、采购项目名称及响应供应商名称，并注明“响应文件报价表”字样，并在每一封贴处密封签章（单位公章、法定代表人或其委托代理人签字均可）。

16.4投标有效期为投标邀请规定的开标日后的（90）个日历日，投标有效期不足的将被视为非实质性响应投标作无效投标处理。

16.5响应文件正本除要求签名处外的所有内容均为打印。授权代表须将以书面形式出具的“法人授权委托证明书”附在响应文件中。

16.6邮件、电报、传真、快递形式的投标资料概不接受。

- 投标文件的递交

17  响应文件的密封和标记

17.1供应商应将正、副本纸质响应文件（正本一份、副本二份）、投标文件报价表和投标文件一并装入同一文件袋中加以密封，并在每一封贴处密封签章（单位公章、法定代表人或其委托代理人签字均可）。

17.2密封封口处加盖单位公章。封面上注明项目名称、采购编号、供应商名称、地址、电话、联系人等，并注明“投标时启封”字样。

17.3如果投标文件未按要求密封和标记，采购代理机构有权拒收。

17.4 对于已接收的投标文件，在开启过程中出现对投标文件密封和标记是否符合公开招标文件规定存在分歧的，将交由评审小组评定，采购代理机构现场宣布评定结果。

18.递交投标文件的时间、地点以及截止时间

18.1 采购代理机构于递交响应文件截止时间前45分钟开始接收响应文件。“投标邀请”中规定的时间、地点进行招标。

18.2投标文件须由专人递交。所有投标文件都必须按采购代理机构在招标文件中规定的递交投标文件截止时间之前送至指定的地点。

19.迟交的响应文件

  - 采购代理机构将拒绝接收在递交投标文件截止时间后递交的投标文件。

- 开标与评标

20  评标委员会

20.1  采购代理机构在开标当天，由采购人代表、采购代理机构代表、在采购人监督人员监督下通过随机方式从政府采购评标专家库中抽取评标专家，依法组建评标委员会。

21  开标

21.1 采购代理机构在“投标邀请”中约定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时，有采购人和投标人或其推选的代表参加，采购人派员现场监督开标活动。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2开标由采购代理机构主持，开标时，在采购人监督人员监督下，投标人代表在开标现场检查投标文件的密封情况，经签字确认后，采购代理机构当众唱标。

21.3采购代理机构做好开标记录，未公示的《开标一览表》和《分项报价表》评标时不予承认。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22  投标文件的澄清

22.1 在评标期间，评标委员会可以书面形式（应当由评标专家签字）要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者纠正。但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。对投标文件投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23  评标程序

23.1 投标文件的初审：初审分为资格性检查和符合性检查:(1)依据相关法律法规和招标文件的规定，采购人和采购代理机构在开标结束后对投标文件中的资格证明材料等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。(2)符合性检查:依据招标文件的规定，评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度、有无计算错误进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符。

23.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受。

23.4 评标委员会将要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.5 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝，视为无效投标：

- 未按照招标文件“第六章附件九”的规定提供资格证明文件的；

- 投标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件无法人代表签字或公章的，或签字人无法人有效委托的；

- 未提交开标一览表、开标一览表明细或开标一览表明细中未列出分项报价的；

- 投标报价有严重缺漏项目的；

- 不满足招标文件“第二章项目需求”中规定的商务和技术要求内容或负偏离的；

- 招标文件当中已列明的其他导致无效投标的因素。

23.6评标方法：本项目采用综合评分法（是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法）。

23.7推荐中标候选人：评标委员会根据评审总得分由高到低的顺序推荐中标候选人。（评审得分相同的，按投标报价由低到高排列；投标报价相同的，按技术评审得分由高到低排列；技术评审得分相同的，按商务评审得分由高到低排列；都相同的采取随机抽取方式确定）。

23.8编写开标、评标记录和评标报告:将开标、评标记录和评标报告打印成纸质文件，由评标委员会成员签字。

24  提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的,获得中标人推荐资格的认定方法如下：

24.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照24.7规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

24.2非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按25.1规定处理。

25  评标结果确认

25.1采购人将以书面形式对评标结果（得分最高者）进行中标推荐确认。

26  评标结果公布

26.1 评标结束后，采购代理机构和采购人将在中国政府采购网公布评标结果，公告期1个工作日。

- 询问和质疑

27  询问

27.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出询问作出答复。

28 质疑

28.1 投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内；

2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日起7个工作日内；

3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内。

28.2 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

28.3 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

28.4 潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

28.5 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容（格式参照中国政府采购网下载专区的《政府采购投标人质疑函范本》）。

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

28.6采购代理机构接收质疑联系方式

联系部门：

联系电话：

联系地址：

- 授予合同

29  中标通知书

29.1 中标人确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标通知书是合同的组成部分。

29.3供应商在成交结果公告后，即为成交供应商。确定成交结果后2个工作日内，由采购代理机构签发《中标通知书》。《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。所有的供应商可以到东乡区人民政府网、抚州市东乡城投集团网站（http://www.fzdxctjt.cn/）查看相关信息，不再另行通知。

30  签订合同

30.1根据《抚州市财政局关于进一步促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（抚财购[2023]24号）中标、成交通知书发出之日起10日内，按照采购文件与投标文件确定的事项签订政府采购合同。对于特别复杂、情形特殊的采购项目，可适当延长但最长不得超过30日。若无正当理由拒不与采购人签署政府采购合同则中标无效，并依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任。

30.2 “招标文件”、中标人的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

31  补充合同

31.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32 采购代理服务费

32.1招标代理费由中标人支付，收费参照国家及地方标准计取。

- 中、小、微企业或监狱企业参加投标

33 中、小、微企业参加投标，参照财库[2020]46号规定

  - 33.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

  - （1）符合中小企业划分标准；

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标;

(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业;

(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

  - 33.2本项目非专门面向中、小、微企业采购。中、小、微企业参加政府采购项目投标时，必须提供《中小企业声明函》（格式详见第六章附件）。

  - 33.3中、小、微企业参加政府采购项目投标时，提供其他中小企业制造货物的，必须同时提供货物制造企业的《中小企业声明函》（格式详见第六章附件）。

  - 33.4对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

33.5 对监狱企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商必须提供其为监狱企业的有效证明和所投产品制造商的为监狱企业的有效证明（证明原件开标现场核查，未提供原件的不得进行价格扣除）。

34  监狱企业参加投标

34.1 监狱企业应当符合以下条件：

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

34.2 监狱企业参加投标须提供的证明材料：

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（格式详见“第六章附件十”）

35  对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品参加投标享受的政

策

35.1 对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

35.2 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。

35.3 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策；福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享

受政策。

- 残疾人福利性单位

《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，投标人如为残疾人福利性单位将视同为小型或微型企业，且所供产品为小型或微型企业生产的，将对该产品的报价给予10%的扣除。

36.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

36.2残疾人福利性单位参加投标须提供的证明材料：

（1）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见“第六章附件十”），并对声明的真实性负责。

（2）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》给予证明，否则评审时不予认可。投标人应对提交的残疾人福利性单位声明函的真实性负责，提交的残疾人福利性单位声明函不真实的，应承担相应的法律责任。投标人属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 节能环保产品

37.1政府采购节约能源政策：根据《财政部发展和改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，本次采购货物如涉及节能产品，将优先或强制采购节能产品政府采购品目清单中的产品。以中国政府采购网公布的最新一期节能产品政府采购品目清单为准。

37.2政府采购环境保护政策：根据《财政部发展和改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，本次采购货物如涉及环境标志产品，将优先采购环境标志产品政府采购品目清单中的产品。以中国政府采购网公布的最新一期环境标志产品政府采购品目清单为准。

37.3采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

注：国家确定的认证机构为《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》中的机构。

- 信用信息查询

38.1参照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库【2016】125 号文规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；

38.2信用信息查询渠道：信用中国”网站和“中国政府采购网”网站；

38.3投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。采购代理机构将在本项目投标文件递交截止时间后查询各投标人的信用信息记录，并告知评审小组。经评审小组评审确定投标人存在不良信用记录的，其投标无效；查询到的不良信用记录随采购文件存档。

38.4投标人不良信用记录以采购代理机构查询结果为准，采购代理机构查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评标依据。

- 其他事项

41 适用法律

41.1采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用于中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

42 解释权

42.1本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属本采购代理机构。

# 第四章评审办法

## 一、无效条款（投标文件有下列情况之一，其投标无效）

| 条款 序号 | 投标无效条款内容 |
| --- | --- |
| 1 | 未按照招标文件“第六章附件十”的规定提供资格证明文件的； |
| 2 | 投标文件中要求法定代表人签字和加盖公章的文件无法定代表人签字或公章的，或签字人无法定代表人有效委托的； |
| 3 | 未提交开标一览表、开标一览表明细或开标一览表明细中未列出分项报价的； |
| 4 | 投标报价有严重缺漏项目的； |
| 5 | 不满足招标文件“第二章项目需求”中规定的商务和技术要求内容或负偏离的； |
| 6 | 招标文件当中已列明的其他导致废标的因素； |

## 二、评标方法

| 一、价格评分（总分：30分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 |
| 1 | 报价得分 （30分） | 1、价格得分满分为30分：价格分采用优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 2、对小型和微型（监狱）企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 二、技术评分（总分：55分） |  |  |
| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 |
| 1 | 技术符合性评审（30分） | 全部满足或优于招标文件技术要求的得30分，如有任何一条负偏离，视为不实质性响应磋商文件。 评审依据：以投标文件的技术参数响应/偏离表佐证得分。 |
| 2 | 热成像测温摄像机 （5分） | 1、画面分割功能检验：可通过IE浏览器开启或关闭画面分割功能，开启后会将画面平分为12宫格，每个宫格均可输出最高温、最低温及平均温数值； 评审依据：提供封面具有CMA和CNAS标识的第三方权威检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证的得3分，不满足或不提供均不得分； 2、双光融合设置检验：在IE浏览器下，具有双光融合色彩优化设置选项； 评审依据：提供封面具有CMA和CNAS标识的第三方权威检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证的得2分，不满足或不提供均不得分； |
| 3 | 高空抛物主机 （6分） | 1、可实现高空抛物检测区域的隐私保护，自动过滤屏蔽区域内的抛物目标，支持设置最多8个隐私遮蔽区域；可手动预标定楼层，报警后自动匹配画面中疑似抛物的楼层信息； 评审依据：提供封面具有CMA和CNAS标识的第三方权威检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证的得3分，不满足或不提供均不得分； 2、支持32路人脸以图搜图，可从外部、人脸库、人脸检索结果导入最多10张人脸样本照片并设置相似度（0～100），检索出符合目标相似度的人脸图片，可查看背景图并回放关联录像并导出人脸图片及录像；支持按通道、时间检索人脸图片，支持将检索结果中的人脸图片添加到人脸库；以图搜图结果按相似度从高到低排序； 评审依据：提供封面具有CMA和CNAS标识的第三方权威检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证的得3分，不满足或不提供均不得分； |
| 4 | 抓拍显示一体机 （6分） | 1、报警功能检查：发生以下情况之一时应产生报警提醒：（1）当识别到未授权的车辆时；（2）当识别到已设定须提示的车辆时；(3）当未经正常操作而使出入口挡车器开启时(4)当通讯发生故障时 评审依据：提供封面具有CMA和CNAS标识的第三方权威检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证的得4分，不满足或不提供均不得分； 2、异常车牌识别功能：支持对污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别；机动车行进方向识别功能检查：支持识别机动车行进方向；行进方向包括来向、去向 评审依据：提供封面具有CMA和CNAS标识的第三方权威检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证的得2分，不满足或不提供均不得分； |
| 5 | 控制终端 （4分） | 1、支持超高清4K、8K解码实景播放，支持3600W鹰眼前端解码播放；支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作；可通过视频客户端进行画中画显示，把二个IPC的画面合并成一个画面，在一个大画面叠加一个小画面，也可以分二个窗口显示； 评审依据：提供封面具有CMA和CNAS标识的第三方权威检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证的得2分，不满足或不提供均不得分； 2、设备10秒级开机启动，可支持远程开关机，支持远程唤醒；支持硬盘拆卸安装；支持存储硬盘与主机同一品牌，主机与播放器同一品牌； 评审依据：提供封面具有CMA和CNAS标识的第三方权威检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证的得2分，不满足或不提供均不得分； |
| 6 | 人脸抓拍摄像机 （4分） | 1、在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传； 评审依据：提供封面具有CMA和CNAS标识的第三方权威检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证的得2分，不满足或不提供均不得分； 2、支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级； 评审依据：提供封面具有CMA和CNAS标识的第三方权威检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证的得2分，不满足或不提供均不得分； |
| 三、商务评分（总分：15分） |  |  |
| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 |
| 1 | 制造商实力 （4分） | 1、所投【热成像测温摄像机、高空抛物主机、抓拍显示一体机、控制终端、人脸抓拍摄像机】产品制造商应具备较好的系统集成能力、系统服务能力、研发创新能力，可提供关键性技术支撑，能提供发展和改革委员会印发的国家地方联合工程研究中心或国家地方联合工程实验室的，得2分。 评分依据：提供有效期内的相关证书复印件加盖投标人公章进行佐证，不满足或不提供均不得分。 2、所投【热成像测温摄像机、高空抛物主机、抓拍显示一体机、控制终端、人脸抓拍摄像机】产品制造商应具有高水平的科技创新实力与制造能力、强大的产业链和创新链资源整合能力、完善的专业化研究开发和产业化条件，能入选国家科学技术部发布的“国家专业众创空间示范名单”的，得2分。 评分依据：提供有效期内的相关证书复印件加盖投标人公章进行佐证，不满足或不提供均不得分。 |
| 2 | 团队能力 （6分） | 1、为保障项目顺利实施，投标人拟派本项目的项目经理通过国家软考具有信息系统项目管理师证书、网络工程师证书；且具有工信部的LINUX 认证和中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员证书（CISP），以上全部满足得 3 分，不满足或部分满足不得分。 评审依据：在投标文件中提供相关证书复印件及在线查询截图加盖投标人公章，并提供单位为其缴纳的社保证明加盖投标人公章，未提供或提供的材料不符合的不得分。 2、为了保证项目信息安全运行，投标人拟派本项目配备专职安全负责 人同时具有中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员证书 （CISP）、国家互联网应急中心颁发的网络安全能力认证（网络安全 技术 II 级）、原创漏洞证明贡献者（国家互联网应急中心颁发）证书、CCSK 证书，以上全部满足得 3分，不满足或部分满足不得分； 评审依据:在投标文件中提供相关证书复印件加盖投标人公章，并提供单位为其缴纳的社保证明加盖投标人公章，未提供或提供的材料不符合的不得分。 |
| 3 | 业绩 （5分） | 投标人近三年内（截止到开标时间）承担过类似项目业绩，每提供一个得2.5 分，本项最多得5分。 评审依据：提供合同原件扫描件，未提供不得分。 |

（1）评标方法采取：综合评分法 。

（2）评标委员会只对资格性审查和符合性鉴定通过的投标文件进行评价和比较。

（3）对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。

（5）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策；福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

## 三、评分细则

35 评分说明

35.1 计分方法采用四舍五入法，保留小数点后两位数。

35.2 评标委员会根据招标文件分别对每个投标人的投标文件中技术及商务响应情况进行评审和综合评估并打分；评标委员会成员打分时不得协商，应独立完成。

35.3 经评标委员会综合评分计算（总分=价格分+技术分+商务分），按综合评分的高低，确定排名顺序及推荐综合分数最高的为预中标人。评审得分相同的，按投标报价由低到高排列；投标报价相同的，按技术评审得分由高到低排列；技术评审得分相同的，按商务评审得分由高到低排列；都相同的采取随机抽取方式确定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

35.4 采购人有权查验中标人投标文件中的证书、检测报告、相关证明材料和设备功能的真实性，如中标人未按采购人要求证明上述证书、检测报告、相关证明材料和设备功能的真实性，采购人有权取消中标人的中标资格，中标人应承担相应法律责任。

- 合同格式

# （参考格式）

合同书

合同编号：

项目名称：

采购编号：

第一部分合同协议书

甲方（采购人）：抚州市东乡区房地产综合开发有限公司

统一社会信用代码：

乙方（中标人）：

统一社会信用代码：

受甲方委托， 江西隆科建咨询顾问有限公司组织对抚州市东乡区井山嘉园智慧安防小区系统建设采购项目（项目编号：20240201)进行采购，于    年  月   日通过公开招标，确定乙方为本采购项目的中标人。为保护各方的合法权益，明确各方权利责任，依照《中华人民共和国民法典》等及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方共同达成如下协议。

1.项目地点及概况：

项目地点：抚州市东乡区井山嘉园智慧安防小区

工程名称：抚州市东乡区井山嘉园智慧安防小区系统建设采购项目

工程批准、核准或备案文号：

发包方式：承包人包工包料，包完成验收、电气试验及设备移交等工作内容（含相关资料）及相关一切费用，质量保修期：年。

2.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）招标文件及其补充澄清文件；

（6）投标文件；

（7）其他合同文件。

3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 合同价：工程总价约为355.6万元；税票：设备、材料提供13%增值税专用发票，安装费提供6%增值税专用发票，执行《关于重新调整江西省建设工程计价依据增值税税率的通知》（赣建价【2019】1号）。

二、工程项目及服务范围、期限

1.工程范围和内容：本次项目建设包括智慧小区平台建设、 智能化专网系统建设、 视频监控系统建设、楼宇可视对讲系统建设、停车场管理系统建设、人行及非机动车管理

系统建设、一键报警系统建设、背景音乐系统建设、电梯五方通话布线系统建设、电子巡

更系统建设、机房工程系统建设、四网合一系统建设。

2.工程期限：自合同签订起1年。

3.履约保证金：合同签订前，乙方需向甲方交纳中标金额的10%的履约保证金¥：元，大写金额：元整，将一次性转入甲方指定账户（缴纳方式：支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳；鼓励以电子转账的形式提交履约保证金）。

三、付款方式：

1、1-7#楼主材料进场付合同金额的15%，8-12#楼主材料进场付合同的40%。项目实施完毕并经验收合格后支付合同金额的 95%,余款5%满质保期一年后七个工作日内付清(不计利息)。每次申请需提供本次拨款相应的增值税专用发票（设备、材料提供13%增值税专用发票，安装费提供6%增值税专用发票）。

2、结算数量:乙方根据甲方签认的送货单编制结算表加盖公章，提供给甲方，由甲方在结算表上盖章或签字确认数量及金额。其它任何凭证都不能成为确认供货数量的依据。任何在生产、加工、运输、装卸过程中发生的损耗数量及货物自然损耗数量均不计入结算数量。

四、服务质量及保障措施

工程质量符合的标准和要求：经相关部门验收合格；主材质量要求：国标。

五、工程结算方式：

1.结算工程总造价=[抚州市东乡区结算部门审核后工程结算总造价（按照图纸审查后的竣工图计算工程量，套用江西省现行结算定额及标准费用定额编制的清单计价格式得出）

2.建安费结算依据：执行《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》（2017版）、2006版《江西省园林绿化工程消耗量定额及单位估价表》、《江西省建设工程施工机械台班费用定额》（2017版）、《江西省建设工程施工机械台班费用定额（增值税版）》（2017版）、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2017版）、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额（增值税版）》（2017版）、《江西省建设工程混凝土、砂浆配合比》（2017版）及国家和省市相关计价文件。

3.材料价格调整按照发包人总承包合同及东乡区重点工程管理办法有关规定执行。

六、违约责任

1、乙方同意在甲方收到业主拨付的工程款项后，再由甲方按约定支付给乙方。若甲方未能按约定期限付款，合理期限内乙方予以谅解，但最长不超过2个月，逾期超过2个月后的时段甲方应承担逾期付款金额的同期银行贷款利息。

2、乙方产品质量不符合合同约定的要求，甲方有权拒收，乙方无条件退换货。因产品质量检验结果不合格致使工程质量达不到最终验收标准，乙方承担由此给甲方造成的一切损失，同时甲方有权随时终止合同并没收乙方履约保证金。

3、因乙方的原因导致工期延误的，每延期一天，承担违约金500元，逾期超过3个月的，甲方有权选择终止合同并要求除承担赔偿责任之外承担合同总价10%的违约金，或选择继续履行合同并要求承担赔偿责任之外再承担合同总价10%的违约金。

4、乙方施工出现严重质量问题，导致整体工程不能按期竣工的，甲方有权要求终止合同，并要求乙方在承担因此而造成的经济损失的同时，承担合同总价10%的违约金。

5、乙方将其承包的分包工程转包或再分包的，甲方有权解除合同，乙方应当承担合同总价30%的违约责任。

6、由于乙方的违约造成经济损失大于约定违约金的，乙方应当按实际经济损失赔偿。

7、乙方同意在甲方收到业主拨付的工程款项后，再由甲方按约定支付给乙方。若甲方因未收到业主拨款，未能按约定期限付款，乙方予以谅解。

七、不可抗力

1、不可抗力包括因战争、动乱、大规模流行疾病、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及风、雨、洪、震等严重自然灾害。

2、因不可抗力事件导致的费用及延误的供货期由双方按以下方法分别承担:⑴所有人员伤亡和设备等财产损失由本方负责。⑵延误的供货期相应顺延。⑶因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

八、合同的解除

1、有下列情形之一的，甲、乙双方可以解除合同:(1)因不可抗力致使合同无法履行;(2)因一方违约致使合同无法履行;(3)法律规定的其他情形。

2、一方要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前10天告知对方，通知到达对方时合同解除。

3、合同解除后，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

4、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

九、解决争议方式

本合同在履行过程中如有争议，双方应进行友好协商，协商无效时，按下列途径进行解决:向项目所在地人民法院起诉。

十、其他事项

1、本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份。

2、本合同如有未尽事宜，应另订立书面补充合同。补充合同与本合同具有同等法律效力。补充合同未达成之前，依本合同执行，任何一方均无权自行更改合同内容。

3、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

4、附件

附件一：  《工程质量保修书》

附件二：  《工程质量保证书》

附件三：  《安全管理责任书》

附件四： 《保证按时发放工人工资承诺书》

附件五：  《诚信廉洁承诺书》

以上附件作为本合同文件，具有与本合同同等的法律效力，并与本合同同时生效。

发包人(盖章)                         承包方(盖章)

法定代表人或                        法定代表人或

委托代理人签字:                     委托代理人签字：

年   月   日                        年   月  日

第二部分 通用合同条款

（略）

第三部分 专用合同条款

第1条  一般约定

# 1.1  定义与解释

# 1.1.54  缺陷责任期：24个月，缺陷责任期满以后，承包人仍应依据法律规定履行法定保修期未满部分的保修业务。

# 1.1.57 双方约定的视为不可抗力事件处理的其它情形如下：有关不可抗力的界定按《中华人民共和国民法典》执行。

1.1.59双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义： 无

1.3  语言文字

本合同除使用汉语外，还使用／语言。

1.4  适用法律

合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》、《招投标法》以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》等现行有效的国家、江西省、抚州市东乡区实行的法律法规和部门规章。

1.5  标准、规范

1.5.1  本合同适用的标准、规范（名称、编号）：《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收规范》、《市政工程施工及验收规范》、《建筑工程质量评定检验标准》、《市政工程质量评定检验标准》等国家颁布的现行验收标准、规范及省、市、东乡区有关执行标准。

1.5.2发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间： 无。

1.5.3没有成文规范、标准规定的约定： 无

1.6  保密事项

双方签订的商业保密协议（名称）：按通用条款执行

双方签订的技术保密协议（名称）：按通用条款执行。

第2条  发包人

2.1发包人的主要权利和义务

履行合同中约定的权利和义务。

2.2发包人代表

发包人代表的姓名：

发包人代表的职务：

发包人代表的职责：    负责本工程安全质量监察，进度及质量控制、检查及其它事项，负责审批结算资料等文件，签发或发布相关指令。

- 与政府主管建设部门协调

- 协助办理建设手续

- 审核项目实施计划

- 参与总承包、监理协调会

- 现场协调

- 变更提出与确认

- 审核工程造价结算

- 审核拨付工程款

- 资金筹措

- 参与单项工程验收

- 组织项目总验收

- 工程维护适用接收

2.3 监理单位委派的工程师

# 姓名：    　   职务：

# 监理的职权：

2.5保安责任

2.5.1现场保安责任的约定：委托承包人负责承包范围内施工区域的保安管理，具体范围以现场办公区和施工区围挡为准。

2.5.2保安区域责任划分及双方相关保安制度、责任制度和报告制度的约定：工程实施阶段由承包人承担承包范围内施工现场区域的保安工作、产生的费用、损害和责任，开工前10天给发包人提交相关保安制度、责任制度和报告制度。

第3条  承包人

3.1  承包人的主要权利和义务

3.1.3经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、内容、报告期、提交的时间和份数：每月25日提供下月进度计划、进度款申请报告四份，建设工程月报。

3.2 项目经理、设计负责人、施工技术负责人、施工单位关键技术岗位人员

3.2.1项目经理姓名：

项目经理职责：在项目实施过程中，进行协调工作，对工程质量、安全、进度、投资、环境、职业健康进行全面管理和控制。

因擅自更换以上人员的违约约定： 在相应的项目的建设工期中，以上人员应无在建工程，并在整个建设过程中不得更换，不可抗力和发包人要求等除外。如擅自更换，发包人有权终止合同并扣除履约保证金。发包人有权要求更换不符合条件的项目组人员（含采购人员）。

3.7  工程质量保证

承包人应保证满足工程的质量标准：合格。

（1）如未达到省优的质量标准的罚金：/ 万元人民币。

（2）如达到杜鹃花奖的质量标准的奖金： / 万元人民币。

3.8  安全保证

3.8.1  工程安全性能

承包人应按照合同约定和国家有关安全生产的法律规定，进行采购、施工、竣工验收，保证工程的安全性能。

3.12.1  分包约定

本工程不允许违法挂靠、违法分包和违法转包，承包人不得转包本工程，所有管理人员和重要施工岗位人员必须为本企业员工，发现有违反本规定行为，发包人可以中止合同且履约保证金一律不予退回，并将违规行为报行政主管部门。

（1）承包人不得将工程承包项目进行转包。

（2）以暂估价形式包含在工程承包招标范围内的，达到国家规定应当招标规模标准的重要设备、材料以及专业工程，应当依法进行招标。工程承包暂估价招标应当由建设单位，或者工程承包单位，或者建设单位和工程承包单位联合体作为招标人。

第4条  进度计划、延误和暂停

# 4.1  项目进度计划

4.1.1项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则：

因以下原因造成关键线路延长导致工期延误，工期相应顺延：

①发包人未能按约定提供施工场地及开工条件；

②因发包人原因导致承包人不能按约定时间办理各种开工前手续并且不能发出书面开工指令的；

③发包人未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

④发包人未能及时确认设计工艺参数、方案、设计标准等技术条件，造成的工期延误；

⑤发包人修改设计方案、标准等造成的工期延误；

⑥发包人原因造成设计标准以外的变更、施工图以外的工程内容增加等造成的工程量增加造成的工期延误；

⑦不可抗力；

⑧承包人提交项目实施计划的份数和时间：签订合同后15日内承包人向发包人提交一份合理的、切实可行的项目实施计划，经发包人审核批准后作为工程实施的依据。

4.5误期损害赔偿

因承包人原因，实际进度明显落后于发包人批准的项目进度计划时，承包人应自费赶上；竣工日期延误时，承担误期赔偿责任。

承包人应按本合同约定达到竣工验收要求。如果承包人由于自身原因未按规定时间达到竣工验收要求，承包人则应向发包人支付违约赔偿，每延期1日赔偿  0.1 万元，不满一天按一天计算，累计赔偿不超过合同价款中核定建安工程费用的 2% ，逾期违约金的支付不影响承包人义务的履行，因逾期违约金低于延误产生的损失，发包人有权请求人民法院或仲裁机构予以增加。由于发包人的原因造成工程延误，工期相应顺延。

第5条  技术与设计

5.2.4  操作维修手册

提交的份数和最终提交期限：四份，竣工验收后3日内。

5.2.5  设计文件的份数和提交时间

5.3  设计阶段审查

第6条  工程物资

6.1  工程物资的提供

6.1.1发包人提供的工程物资： 对发包人提供的相关设施不得浪费、损坏，更不能挪作他用，如有损失照实赔偿并从工程款中扣回。

6.2  检验

工程项目的各种材料的检测及规范规定的检测项目费用均由承包人负责。检测单位的需经发包人认可后，方可开展工作。

6.6  工程物资保管与剩余：施工期间保管、维护由承包人办理，竣工验收由发包人负责；由于不可预见原因或发包人原因导致停工、工程延期的，物资保管、维护费用由发包人承担。

由发包人提供的库房、堆场、设施及设备：利用现有条件，协助承包人满足工程施工要求。

第7条  施工

7.1.3 进场条件和进场日期

因发包人原因造成承包人进场时间延误的，竣工日期相应顺延，不承担承包人因此发生的相关窝工费用。

7.1.3  施工过程中须由发包人办理的批准：不适用

7.1.4临时用水电、场地等提供和节点铺设

发包人提供临时用水、用电源的接入口。

承包人负责提供布设施工用水、用电设施，并满足各专业、施工单位的使用，同时负责这些施工用水、用电设施的日常管理，确保安全文明使用，确保使用安全。临时用电方案应按照《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》要求以及其他国家地方规范标准要求执行；临时用电应有专项方案并得到发包人、监理工程师同意确认。

承包人承担承包范围内的临时用水用电费用。

7.1.8  承包人新发现的施工障碍

发包人应根据承包人按照7.2.8款的约定发出的通知，与有关单位进行联系、协调、处理施工场地周围及临近的影响工程实施的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木、地下管线、线缆、设施以及地下文物、化石和坟墓等的保护工作，按国家有关规定处理。

7.1.10由发包人履行的其它义务：提供建设条件，包括临时水电接口源等；配合处理建设过程中相关工作，确认工程变更；筹措建设资金，按时支付工程款；参加工程验收，提出整改意见，接收竣工工程移交；与承包人进行工程结算等。委托监理人抽查工程质量，监督承包人的工作，做好隐蔽工程验收和重要材料、设备的质量认定工作；

7.2  承包人的义务

7.2.3  提交临时占地资料

本项目施工图设计文件审批后10_日内提交。

7.2.4  提供临时用水电等资料

承包人需要水电等品质、正常用量、高峰用量和使用时间，发包人能够满足施工临时用水、电等类别和数量，水电等节点位置资料的提交时间。

7.2.12  清理现场的费用：发承包人各负其责。

7.2.13  由承包人履行的其他义务：

（1）按照本合同约定，保质保量按期完成合同范围内工作，协助办理工程所需的审批手续；

（2）承包人在施工期间必须坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产；

（3）承包人在现场搭设的临时设施、仓库和施工现场必须设置相应用途和一定数量的消防器材，必须符合安全规定要求。易燃材料要设专用仓库保管，施工区域内禁止吸烟，违者重罚。承包人需负责在施工前按发包人及监理的要求在施工现场设置、安装标准安全警示牌，合理放置灭火器等消防器材。施工过程需有专人管理，保证这些警示牌规范放置、消防器材的有效使用；

（4）对已完工的工程和安装的设备，在验交前应负责保管，保证其完好；

（5）本工程必须使用符合相关技术规范要求的建材，必须使用符合本工程技术要求的设备；

（6）其他材料满足行业部门现行施工规范、验收标准，设备的采购严格按设计图技术标准执行；

（7）工程中使用的原材料必须经监理工程师监督取样检验合格后方可使用；

（8）按期向发包人提供各种报表，督促施工分包单位向监理单位提供各种报表；

（9）按照规定提供竣工文件，参加竣工验收工作；

（10）及时提报验工计价资料，办理工程价款结算和竣工结算；

（11）承包人必须确保本工程通过消防验收。若因承包人原因不能通过消防验收的，视为工程质量未达到合同约定验收标准，处以合同价款的1%作为违约金，违约金额仍无法补偿发包方损失的，承包方还须承担相应赔偿责任，承包方不得有异议。

（12）本工程质保期履行《质量保修责任书》中的相应义务；

（13）及时办理本工程竣工备案等相关工作，竣工验收通过后，承包人需将自身的人员及材料设备清退出场并打扫干净；

（14）已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担：本工程成品在竣工验收前由承包人负责工程维护、保洁、安全工作，其费用已包括在合同总价中。竣工并通过验收后的工程维护、保洁、安合工作，其费用由发包人负责。工程竣工验收未交给发包人之前，承包人负责保护，承包人保护期间发生损坏，承包人出资修复；发包人提前使用后发生的非产品本身质量问题的损坏，由承包人负责修复，费用由发包人承担。在交付发包人使用前，如果工程或任何专业工程或其任何部分或任何施工设备、临时建筑、材料和任何设于现场的物品出现破坏、丢失或损伤，除不可抗力外，无论出于任何原因，承包人（或指定分包商）应自费并以尽可能快的速度修复此类破坏、丢失或损伤，或当此类事件由发包人处置时，承包人应支付发包人此类修复的费用。

（15）承包人必须履行农民工工资实名信息化管理要求：指定专人在用工10天内完成农民工信息采集，及时将农民工身份信息、劳动合同（集体合同）录入信息化管理系统，并实行动态管理。（统一信息管理平台依托“江西省农民工工资管理大数据管理平台”（www.mggzgl.com）。承包人农民工一并纳入发包人农民工专户管理,农民工工资由发包人代发。

7.4 人力和机具资源

7.4.1  施工人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：进场后同期提交2份。

7.4.2  提交主要施工机具计划一览表的格式、内容、份数和提交时间，主要施工机具实际进场的报表格式、份数和报告期：主要机具实际进场后15日内提供第一次报表2份。

7.5  质量与检验

7.5.2 质检部位与参检方

三方参检的部位、标准及表格形式：  按相关行业标准执行。

两方参检的部位、标准及表格形式：  按相关行业标准执行。

第三方检查的部位、标准及表格形式：按相关行业标准执行。

承包人自检的部位、标准及表格形式：按相关行业标准执行。

# 7.6  隐蔽工程和中间验收

7.6.1  隐蔽工程和中间验收。

需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定： 按施工相关规定执行。

7.8  职业健康、安全、环境保护

7.8.1  职业健康、安全、环境保护管理

（2）提交职业健康、安全、环境保护管理实施计划的份数和时间：  本项目施工图设计文件审批后15日内提交2份。

第8条  竣工试验

第9条  工程接收

9.1  工程接收

9.1.1按单项工程或（和）按工程接收

承包人完成扫尾工程和缺陷修复，并符合合同约定的验收标准的，根据合同约定办理竣工验收和工程接收。

第10条  竣工后试验：本工程无竣工后试验。

第11条 质量保修责任

11.1质量保修责任书

11.1.1质量保修责任书

按照相关法律规定签订质量保修责任书是竣工验收的条件之一。双方应按法律规定的保修内容、范围、期限和责任，签订质量保修责任书，作为本合同附件。接收证书中写明的单位工程和（或）工程的接收日期，或单位工程和（或）工程视为被接收的日期，单位工程验收合格交付日期为承包人保修责任开始的日期，是承包人保修责任开始的日期，也是缺陷责任期的开始日期。

11.2  缺陷责任保修金

11.2.2缺陷责任保修金的暂扣

承包人自在发包人缺陷维修通知之日起_24_小时内予以响应。逾期不予维修的，发包人自行组织维修，维修费用从缺陷责任保修金中扣除。承包人并赔偿发包人由此造成的损失。

11.2.3缺陷责任保修金的支付

发包人应依据第14.5.2款缺陷责任保修金支付的约定，支付被暂扣的缺陷责任保修金。

第12条  工程竣工验收

12.1  竣工验收报告及完整的全套竣工资料

每个单项工程竣工后，发包人应及时组织单项工程竣工验收。

项目完工后区住建局、财政局、规划局、审计局、重点办及工程承包企业、监理单位等相关部门参与业主组织的竣工验收。

工程竣工验收后，承包方向发包方提交符合国家项目验收的全套的工程竣工资料。

第13条  变更和合同价格调整

13.1  变更权

由于设计缺陷造成的变更，一切由发包人负责，所延误工期予以顺延。

13.2  变更范围

13.2.6其它变更

双方根据本工程特点，商定的其它变更范围：

13.3  变更程序

13.3.1变更通知。发包人的变更应事先以书面形式通知承包人。

13.3.2  变更通知的建议报告。承包人接到发包人的变更通知后，有义务在2日内向发包人提交书面建议报告，

（1）如承包人接受发包人变更通知中的变更时，建议报告中应包括：支持此项变更的理由、实施此项变更的工作内容、设备、材料、人力、机具、周转材料、消耗材料等资源消耗，以及相关管理费用和合理利润的估算。相关管理费用和合理利润的百分比，应在专用条款约定。此项变更引起竣工日期延长时，应在报告中说明理由，并提交与此项变更相关的进度计划。

承包人未提交增加费用的估算及竣工日期延长，视为该项变更不涉及合同价格调整和竣工日期延长，发包人不再承担此项变更的任何费用及竣工日期延长的责任。

（2）如承包人不接受发包人变更通知中的变更时，建议报告中应包括不支持此项变更的理由，理由包括：

1）此变更不符合法律、法规等有关规定；

2）变更将降低工程的安全性、稳定性。

13.3.3发包人的审查和批准。发包人应在接到承包人根据13.3.2款约定提交的书面建议报告后10日内对此项建议给予审查，并发出批准、撤销、改变、提出进一步要求的书面通知。承包人在等待发包人回复的时间内，不能停止或延误任何工作。

（1）发包人接到承包人根据13.3.2款第（1）项的约定提交的建议报告，对其理由、估算、和（或）竣工日期延长经审查批准后，应以书面形式下达变更指令。

发包人在下达的变更指令中，未能确认承包人对此项变更提出的估算和（或）竣工日期延长亦未提出异议的，自发包人接到此项书面建议报告后的第11日开始，视为承包人提交的变更估算、和（或）竣工日期延长，已被发包人批准。

（2）发包人对承包人根据13.3.2款第（2）项提交的不接受此项变更的理由进行审查后，发出继续执行、改变、提出进一步补充资料的书面通知，承包人应予以执行。

13.4  紧急性变更程序

13.4.1发包人有权以书面形式或口头形式发出紧急性变更指令，责令承包人立即执行此项变更。承包人接到此类指令后，应立即执行。发包人以口头形式发出紧急性变更指令的，须在48小时内以书面方式确认此项变更，并送交承包人项目经理。

13.4.2承包人应在紧急性变更指令执行完成后的10日内，向发包人提交实施此项变更的工作内容，资源消耗和估算。因执行此项变更造成工程关键路径延误时，可提出竣工日期延长要求，但应说明理由，并提交与此项变更相关的进度计划。

承包人未能在此项变更完成后的10日内提交实际消耗的估算、和（或）延长竣工日期的书面资料，视为该项变更不涉及合同价格调整和竣工日期延长，发包人不再承担此项变更的任何责任。

13.4.3发包人应在接到承包人根据13.4.2款提交的书面资料后的10日内，以书面形式通知承包人被批准的合理估算，和（或）给予竣工日期的合理延长。

发包人在接到承包人的此项书面报告后的10日内，未能批准承包人的估算和（或）竣工日期延长亦未说明理由的，自接到该报告的第11 日后，视为承包人提交的估算、和（或）竣工日期延长已被发包人批准。

承包人对发包人批准的变更费用、竣工日期的延长存有争议时，双方应友好协商解决，协商不成时，依据16.3款争议和裁决的程序解决。

13.6  建议变更的利益分享

因发包人批准采用承包人根据13.1.3款提出的变更建议，使工程的投资减少、工期缩短、发包人获得长期运营效益或其它利益的，双方可按专用条款的约定进行利益分享，必要时双方可另行签订利益分享补充协议，作为合同附件。

第14条  费用结算方法和付款

施工合同价制定原则：施工图经图审，由发包人按工程量清单形式编制预算，送区造价部门审定，审定后再按合同约定的总价下浮费率进行整体下浮，作为施工合同价。联合采购办在造价审核期间要积极参与材料设备技术参数、规格、材质及单价等方面的审核，确保施工合同价合理、准确。

材料单价按预算编制期内的江西省造价信息发布的抚州市信息价，无信息价的，参照江西省造价信息或市场价。

一、建安费结算依据：

1、工程量按实际施工的工程量计算。

2、执行《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》

（2017版）、2006版《江西省园林绿化工程消耗量定额及单位估价表》、《江西省建设工程施工机械台班费用定额》（2017版）、《江西省建设工程施工机械台班费用定额（增值税版）》（2017版）、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2017版）、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额（增值税版）》（2017版）、《江西省建设工程混凝土、砂浆配合比》（2017版）及国家和省市相关计价文件

3、结算时工程量变化要经过招标人认可，计算办法按以下条款执行：

（1）工程量清单有的项目，按照工程量清单报价进行计价；

（2）工程量清单有相类似的项目，参照相类似的项目工程量清单计价；

（3）工程量清单没有或没有相类似的项目，则套用江西省现行相应消耗量定额及相应费用定额取费后，主材的价格以施工期间最新一期（月）价格按江西省造价信息发布的抚州地区信息价（历经多个月份的则取平均值，如抚州市地区信息价没有可参照市场价，由发包人、住建局、重点办、财政局、审计等部门进行市场询价后和承包人协商确定）按实计取。施工期间材料涨幅的风险幅度值为±10%，超出部分按上述主材价格调整方式进行调整。

人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的相关文件调整，零星工按当地造价部门发布的当季建筑工种人工成本信息（日工资）信息价格等文件调整；

- 工程量清单没有或没有相类似且无相关定额或信息价可参照的项目，由发包人、住建局、重点办、财政局、审计和承包人共同询价协商定价。

（5）施工期间，由责任单位或业主牵头组织区住建局、财政局、重点办、审计局、监理单位等相关部门和单位组成审核小组（或聘请第三方中介机构）对项目实施全程跟踪审核。实施建设项目施工的内容是否符合原设计方案和总承包合同条款要求，并对施工单位提出的变更进行调研签证，提交重点工程建设领导小组审批。

（6）项目竣工验收后，工程承包单位应将项目工程结算和项目决算分别报区财政局、重点办审核和审计局审计，但在计价结算和审计时，仅对符合工程承包合同约定的变更调整部分进行审核，对工程承包合同中的固定总价包干部分不再另行审核，审计部门可以对工程承包合同中的固定总价的依据进行调查。

（7）本项目涉及的需要招标的设备等项目，经业主同意后，由总承包人依法组织招标。

招标的内容需经业主认可后，方可开展招标工作。二次招标不进行总价让利，其中标价据实结算。

（8）执行《关于重新调整江西省建设工程计价依据增值税税率的通知》（赣建价【2019】1号）。

（9）因其他未列出的，但与本工程密切相关且必不可少的系统相关工程存在的支出费用（如施工过程中的第三方检测费用等），由承包人承担，以上涉及的检测单位、审查单位等需经发包人认可后，方可开展工作。第三方检测，试验、审查工作等必须严格执行国家标准和行业规定。

# 二、费用结算方法

1.结算工程总造价=[抚州市东乡区结算部门审核后工程结算总造价（按照图纸审查后的竣工图计算工程量，套用江西省现行结算定额及标准费用定额编制的清单计价格式得出）

2.建安费结算依据：执行《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》（2017版）、2006版《江西省园林绿化工程消耗量定额及单位估价表》、《江西省建设工程施工机械台班费用定额》（2017版）、《江西省建设工程施工机械台班费用定额（增值税版）》（2017版）、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2017版）、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额（增值税版）》（2017版）、《江西省建设工程混凝土、砂浆配合比》（2017版）及国家和省市相关计价文件。

3.材料价格调整按照发包人总承包合同及东乡区重点工程管理办法有关规定执行。

14.2 付款:  /

14.3 担保

履约保证金：（1）承包人在领取中标通知书7天内，向发包人提交合同价的10%为履约保证金（形式：银行转账）。该履约保证金交至抚州市东乡区房地产综合开发有限公司指定账户。

（2）履约保证金的退还期限： 消防专业工程竣工验收合格后7天后一次性无息返还。

### 14.4  预付款   本条款不适用 。

14.4.1.1工程进度款

工程进度款按以下原则支付：

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：1-7#楼主材料进场付合同金额的15%，8-12#楼主材料进场付合同金额的40%。项目实施完毕并经验收合格后支付合同金额的 95%,余款5%满质保期一年后七个工作日内付清(不计利息)。每次申请拨款需提供本次拨款相应的增值税专用发票每次申请需提供本次拨款相应的增值税专用发票（设备、材料提供13%增值税专用发票，安装工程提供6%增值税专用发票）。

14.4.1.2 其他工程进度款支付：

承包人对工程款的使用应优先支付农民工工资。

14.4.2其它进度款:   /

14.10.1  提交竣工结算资料

竣工结算资料的格式、内容和份数：发包人在收到承包人提交的结算书后 28 日内审核完毕。

14.10.2  结清竣工结算的款项：无

14.10.3  发包人未能结清竣工结算的款项：无

14.10.4  承包人未能支付竣工结算的款项：无

14.10.5承包方应根据发包方对工程结算审计的要求，按每个单项工程提供完整、有效、符合规范的竣工结算资料，如不是承包方造成的工程缺陷，发包人应及时对承包方提供的资料进行结算审计 ，发包人对该项目的结算审计，按东乡区重点工程管理办法执行。

第15条  保险

15.1  承包人的投保

合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：按国家及地方现行法律法规执行。

15.2  一切险和第三方责任

安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：承包人在开工后15_日内按国家及地方现行法律法规投保。

第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：承包人在开工后15_日内按国家及地方现行法律法规投保。

第16条  违约、索赔和争议

16.3  争议和裁决

16.3.1争议的解决程序

在争议提交调解之日起30日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，在以下方式中选择，作为双方解决争议事项的约定。

提交仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地在  /   。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

√向项目所在地人民法院提起诉讼。

第19条  合同生效与终止

如存在以下情况发包人有权行使合同解除权：

1、承包人擅自更换项目主要人员；

2、项目主要人员（包括不限于项目经理、施工技术负责人、施工单位关键技术岗位人员等）不为承包人的正式员工；

3、承包人明确表示或者以行为表明将不履行或无能力履行合同主要义务的；

4、合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；

5、已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；

6、将承包的建设工程非法转包、违法分包的。

# 19.2合同份数

本合同一式：肆份。合同双方各执贰份。

第20条 补充条款

21.1、承包人在工程交工验收两个月内必须完成施工资料的整理及工程结算书的编制工程作并交发包人，否则扣除质量保证金。

21.2、承包人应按文明施工、安全防护要求进行施工，施工现场的保护由承包人负责，由于保护措施不力造成的损失及相关费用由承包人自行承担。

21.3、承包人应严格按照已批准的《施工技术方案》予以施工，如需调整需提前25天向发包人提出申请，并经批准后方可实施。每个季度发包人将按照经批准实施的《施工技术方案》对照实际完成工程量的质量、进度等，如达不到经批准实施的《施工技术方案》要求的发包人将予以处罚，承包人无条件返工、修复至满足设计要求为止，并承担由此产生的一切费用。

21.4、承包人应根据建设工程管理规定对工程资料进行归档管理，如涉及到相关费用，由承包人自行承担。

21.5、承包人不得拖欠民工工资和供应商材料款，如因承包人拖欠民工工资和供应商材料款引起上访、集众闹事等影响社会稳定的事件，发包人有权直接从工程款中扣除民工工资款和供应商材料款，代为支付。对于承包人因本工程对他人造成侵权等行为，发包人在维护社会稳定的情况下，可以依据有效法律文书配合有关部门进行扣赔。

附件1：

工程质量保修书

甲 方:                       （以下简称发包人）

乙 方:                       （以下简称承包人）

根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就抚州市东乡区井山嘉园智慧安防小区系统建设采购项目（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围：智慧小区平台建设、 智能化专网系统建设、 视频监控系统建设、楼宇可视对讲系统建设、停车场管理系统建设、人行及非机动车管理系统建设、一键报警系统建设、背景音乐系统建设、电梯五方通话布线系统建设、电子巡更系统建设、机房工程系统建设、四网合一系统建设等。

以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本合同约定承包范围内的所有内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   伍   年；

3．装修工程为   两  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  两   年；

5．供热与供冷系统为   两  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   两   年；

7．其他项目保修期限约定如下：   按国家相关法律法规的规定执行

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：       双方协商解决

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(盖章)                         承包方(盖章)

法定代表人或                        法定代表人或

委托代理人签字:                     委托代理人签字：

年   月   日                         年   月  日

附件2：

工程质量保证书

为保证工程质量满足本合同及相关规范、标准的要求，并确保其在设计使用期限内能够正常使用，切实维护发包人声誉和形象，承包人愿意签署本《工程质量保证书》。承包人保证：按照《建设工程质量管理条例》、施工所在地相关的建设工程质量管理条例等相关法律、法规的规定以及合同相关条款的约定，承担合同及本合同约定范围内的所有工程项目的质量责任。具体如下：

1、工程质量保证范围和内容

质量保证范围为本合同约定的工程施工范围，具体内容双方约定如下：

1.1本合同内所含的所有工程项目、设计变更及修改或文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容；

1.2补充协议价款内所含的所有工程项目、设计变更及修改或文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容。

2、质量保证期

从本工程实施之日起至（主合同工程保修期满）止。

3、责任及义务

3.1保修责任：凡属承包人施工质量原因或移交前因承包人保管不力造成承包范围内各部位、部件、整体或单体的损坏、脱落、变质、丢失、开裂等，均属承包人保修责任；

3.2保修内容及方法：本合同（含补充协议）内所含的所有工程项目、设计变更及修改、现场签证或其他文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容，如发生上款所述质量问题或缺陷，均由承包人负责进行修复、更换或补充等恢复工作；

3.3保修费用：由承包人自行承担；

3.4处理时限：在保修期内，承包人在接到发包人以电话、书面或电子邮件等形式之一通知后12小时内派员到场处理，且处理方法和效果应得到业主、设计和监理的认可，否则发包人有权委派他人进行处理，其费用按两倍实际发生金额在承包人保修金内扣除，不足部分发包人可以以其他形式向承包人追讨。

3.5保修金的返还：由承包方提出申请并填写《工程质保期满验收表》，由工程部组织，总工办、结算部、承包方参加，对保修内容进行验收，按照合同约定的内容进行核实、检查验收，若无业主的投诉及经验收合格后，可以办理保修金返还。质保金的申请参照进度款支付方式进行申报。即在当月的25日至30日由项目部或工程部填写质保金支付结算单并报到结算部。逾期未报的结算部将在下月的25日至30日受理。结算中甲供费用或发包人代付费用等在结算时予以扣除。

承揽人（保证人签章）：

年   月   日

附件3：

安全管理责任书

为满足安全管理要求，切实落实安全管理责任，预防在施工期间发生人身及设备安全事故，切实维护发包人声誉和形象，承包人愿意签署本安全责任书。

1、适用

本安全责任书适用于承接发包人所有内部施工项目或租用发包人场地进行施工及其他作业的所有承揽（租）人（以下简称承包人）。

2、职责

2.1承包人必须服从发包人安全管理人员的监督和检查，对查出的“人的不安全行为和物的不安全状态”应予以及时整改，但整改后并不免除承包人对安全管理应负的责任；

2.2承包人对其员工和设备的安全负全责，应统一配发并教育员工正确使用安全防护和劳动保护用品，同时承诺承担安全事故造成全部损失；

2.3承包人员工应自行保管好公私财物，防止被盗事件的发生，如有此类事件发生，承包人自行承担全部责任；

2.4承包人必须向发包人缴交合同总金额 / %人民币作为安全保证金；

2.5承包人必须为从事本工程项目或在发包人场地内作业的员工和机械设备购买人身意外伤害保险以及财产险。

3、规定

3.1凡承接发包人的承揽工程项目或租用发包人场地进行施工和作业的承揽单位，必须提供相关有效证件；

3.2承包人必须设定一名专职或者兼职安全员，作为承包人安全管理直接责任人，负责承包人的安全管理工作；

3.3发包人相关的安全规章制度和安全操作规程，对承包人具有同等约束力，承包人必须严格遵守并执行；

3.4承包人在发包人场地施工时，如违反安全规章制度和安全操作规程，发包人安全管理人员将按本公司安全处罚规定予以罚款（罚款交本公司财务部，款项从承揽工程款中扣除）；

3.5任何安全防护措施均为强制性要求，承包人必须按照业主或监理或发包人的要求实施，如承包人不能或不愿意达到相关要求时，发包人可按相关要求自行实施，且不必征得承包人同意，发生的费用将根据工程承揽情况予以分摊。

3.6承包人受到来自相关主管部门、业主、监理工程师或者总包单位的任何安全处罚时，发包人有权对承包人进行加倍处罚；承包人经整改后仍然无法达到安全生产要求时，发包人有权终止本合同，由此造成的一切责任和损失均由承包人承担；

3.7任何安全事故发生时，承包人应在发包人的指挥下及时、妥善的进行处理，不得以任何理由拖延；发包人有权先行代为承包人采取措施处理事故，所发生的一切费用均由承包人承担，发包人将从应付承包人的工程款项中扣回；若因承包人事故处理不及时而对发包人声誉造成损害，发包人有权要求承包人进行赔偿；

4、承包人表示完全理解并同意遵守以上所有规定。

承揽（租）人（责任人签章）：

年   月   日

附件4：

保证按时发放工人工资承诺书

为维护当地建筑市场秩序和我公司良好的形象和信誉，承揽人（以下简称承包人）确定已了解并将自觉遵守国家和当地劳动用工的有关法规和各项政策，并郑重作如下承诺：

1、承包人体谅发包人工程款的支付可能滞后，但承包人承诺不因此推迟支付工人工资；

2、凡被发包人发现承包人以无论任何原理由克扣工人工资或者无故拖欠工人工资，承包人自愿接受发包人的任何处罚；

3、承包人承诺每月按照不低于抚州市最低工资的标准支付工人工资；

4、工人因负伤医疗期间的工资或者工伤津贴按照国家和当地市工伤保险有关规定执行；

5、承包人发生劳务纠纷，如果在发包人规定的时限内不能妥善处理完毕，发包人可以不必征得承包人同意直接进行处理，所发生的费用由承包人承担，发包人从应付承包人的工程款项中扣回；

6、承包人工程款专款必须专用及时支付人工费，如果发包人拨付工程款后，承包人未按计划进行人工费等应付费用及时足额支付，而从中截留挪用，发包人一经核实，有权督促承包人支付，如承包人仍不执行，发包人有权暂停下期工程款的拨付。

7、其他未尽事宜，按国家或当地有关政策、法规和规定执行。

承揽人（承诺人签章）：                         年   月   日

附件5：

诚信廉洁承诺书

鉴于甲、乙双方共同签署了合同，承包人承诺在相关交易全过程中自觉遵守有关法律法规及发包人规章制度，遵守诚信、廉洁义务。

1.遵守诚信原則

承包人所提供的资质证明（含特许经营）、证照、企业及个人业绩等资料均真实、有效，如发生变更，须及时通知发包人。承包人在交易全过程中不存在虛假、伪造、变造等欺瞒行为，不存在串标、围标、排挤其他供应商等行为，不存在掺假、以假充真、以次充好、偷工减料等不诚信行为。

2.遵守廉洁原则

（1）不对发包人人员进行任何形式的商业贿赂，不向发包人人员赠送礼金、有价证券、贵重礼品以及回扣、好处费；不为发包人人员支付个人费用；不与发包人人员进行私下的利益分成；不组织发包人人员参与可能影响公正执行公务的高消费宴请、旅游、娱乐等活动。

（2）抵制发包人人员明示或暗示的索贿行为，向发包人揭露的索贿和受贿人员。

3.人员招聘限制

双方签订合同后，承包人不得聘用以下人员（包括在职以及离职未满两年的人员及其主要亲属）：（1）发包人及其关联公司所有部门主管及以上级别人员；（2）发包人及其关联公司采购部门的在职员工；（3）与签订及履行该合同有关的发包人及其关联公司其他员工。

4.违约责任

承包人违反以上承诺，不论是否给发包人造成损失，承包人均须承担违约责任，同时视情节降低供应商等级直至取消供应商资格。违约行为给发包人造成损失的，须由承包人赔偿；发包人有权从应付款中扣除违约金及损失赔偿，并视情况采取进一步法律手段。发包人有权随时终止交易而不需向承包人承担任何违约责任。

本承诺书作为主合同的重要附件，与主合同同时生效。

承包人（承诺人）：

时间：

# 第六章 附件

封面

投	标	文	件

招标编号：20240201

项目名称：抚州市东乡区井山嘉园智慧安防小区系统建设采购项目

投标单位：

地	址：

联系人：

联系电话：

## 一、投标书

致： 江西隆科建咨询顾问有限公司

根据贵方为抚州市东乡区井山嘉园智慧安防小区系统建设采购项目(招标编号：20240201）招标服务采购投标邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件：

据此函,签字代表宣布同意如下:

1、所附开标一览表中规定的应提交和交付的服务投标总价为投标报价:人民币（大写）(￥)。

2、投标有效期为投标最终截止之日起90天，中标人投标有效期延至合同履行终止之日。

3、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5、我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7、我方同意按招标文件规定向采购代理机构缴纳中标服务费。

投标人名称(盖章)：

地址：电话：

授权代表（签字或签章）：

日期：

## 二、开标一览表

招标编号：

项目名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 | （人民币: 元） |
| 投标报价（大写） | (提示：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖,全部必填，无值补零) |
| 交货期 |  |

投标人名称（公章）：

## 三、开标一览表明细

项目名称：　　　　　　招标编号：

| 序号 | 服务名称 | 服务商名称 | 服务内容 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 服务商是否属于中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上所有服务报价合计：（大写） |  |  |  |  |  | ¥：（小写） |  |
| 备注： - 由中小企业或者监狱企业或残疾人福利性单位生产的服务报价金额合计为：元人民币（大写：） 2）投标人是否属于中小企业或者监狱企业或残疾人福利性单位：（中小企业/监狱企业/残疾人福利性单位） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位产品须注明，并在投标文件中提供相应证明材料，否则产生的一切后果由投标人承担。

2、属于品目清单的节能、环保产品须备注注明，同时需提供国家确认的认证机构出具的，处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，否则产生的一切后果由供应商承担。（不属于节能、环保产品的不需提供）

投标人代表签字或签章：

投标人（签章）：

签 署 日 期：年 月 日

## 四、分项报价表

| 序号 | 招标编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 制造商 | 品牌 | 型号 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：分项报价表与开标一览表填报总价不一致的，以开标一览表为准。

投标人名称（公章）：

签署日期：年月日

## 五、技术参数响应/偏离表

项目名称：招标编号：

| 序号 | 服务名称及技术要求条款号 | 招标文件技术要求 | 投标文件响应技术条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.“招标文件技术要求”见第二章项目需求中“二、技术要求”，投标人须逐条说明所提供货物对招标文件的技术参数及要求做出的实质性响应情况。技术条款响应表中“招标文件技术要求”须将采购文件技术参数要求按条款号逐条例出具体要求内容，投标人须在“投标文件响应技术条款栏”提供所投设备的具体参数（若此处无法写全，请提供响应内容所在投标文件的位置）。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制招标文件要求，将可能导致投标被拒绝。

2.“响应/偏离”一栏中，如投标人提供的货物与招标文件有所差异，则在该栏中说明，优于招标要求填写“正偏离”，达不到或不符合招标要求的填写“负偏离”，符合招标要求的填写“完全响应”。

3．以上“正偏离”内容应在说明栏中注明该条在投标文件中相关部分（或页码）有相应的依据。

投标人名称（公章）：

签署日期：年月日

## 六、商务条款响应/偏离表

项目名称：招标编号：

| 条款号 | 招标文件商务要求 | 投标文件响应商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.“招标文件商务要求”见第二章项目需求中“一、商务要求”，投标人须逐条对应填写具体内容。 商务条款响应表中“招标文件商务要求栏”须将采购文件商务要求按条款号逐条例出具体要求内容，“投标文件响应商务条款栏”须逐条对应列出具体的响应内容，如果仅注明“符合”、“满足”或“响应”，将可能导致竞标响应被拒绝。

2. “响应/偏离”一栏中，如投标人的商务条款与招标文件有所差异，则在该栏中说明，优于招标要求填写“正偏离”，达不到或不符合招标要求的填写“负偏离”，符合招标要求的填写“完全响应”。

3．以上“正偏离”内容应在说明栏中注明该条在投标文件中相关部分（或页码）有相应的依据。

投标人名称（公章）：

签署日期：年月日

## 七、法定代表人授权书

致： 江西隆科建咨询顾问有限公司

（投标人全称）法定代表人（姓名）代表本单位授权（全权代表姓名）为本项目的全权代表,参加贵单位组织的（招标编号）项目投标活动，全权代表我方处理投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字或签章：

投标人名称（公章）：

日期：

附：

全权代表姓名：

职务：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附：法定代表人和全权代表身份证原件扫描件（正、反面）

说明：法定代表人参与投标则不用提供委托（授权）书，但必须提供法定代表人身份证原件扫描件（正、反面）。

## 八、投标人资格文件声明函

致： 江西隆科建咨询顾问有限公司

（投标人全称）响应贵方（项目名称、招标编号）投标邀请，并在此声明，投标响应文件中所有关于投标人资格证明文件、货物技术文件、商务服务文件及其他文件内容均是准确的和真实的。如果发现此类文件材料、证明、陈述与事实不符，我方将承担由此而产生的一切后果。

特此声明!

投标人代表（签字或签章）：

投标人名称（公章）：

日期：

## 九、资格证明文件

提交的文件均为原件扫描件（加盖单位公章），未按照要求提供的资格证明文件的，视为无效响应。

  - 具有独立承担民事责任的能力的证明文件

10-1如供应商是企业的（包括合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；如供应商是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；供应商是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明(中国公民)。

  - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

10-2提供财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函)。

  - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件

10-3供应商提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函；（见格式）

  - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

10-4开标前六个月内任意一个月的缴税凭证或证明；如供应商是自然人的，不需提供。

10-5开标前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金的凭证或当地社会保障局出具的缴纳明细。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应当提供相关文件文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

  - 提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录的声明书；及通过“信用中国”网站、中国政府采购网，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供投标截止时间前30日内查询截图）

10-6参加政府采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

供应商提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明书；

在投标截止时间前在“信用中国”及中国政府采购网上无不良信用记录的证明；

以采购代理机构通过“信用中国”网站和中国政府采购网查询结果为准。

  - 供应商认为应该提供的其他资料。

注：供应商在投标（响应）文件中提供了满足资格信用承诺涵中相应条件的书面承诺后，可不再提供证明材料。（格式见附件）

十、证明材料（参考格式）

### 10-1 具有独立承担民事责任的能力证明文件

致：  江西隆科建咨询顾问有限公司

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）原件扫描件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）原件扫描件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）原件扫描件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商提供资格信用承诺函的

现附上由我方提供的资格信用承诺函，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的原件扫描件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照原件扫描件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书原件扫描件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书原件扫描件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照原件扫描件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料原件扫描件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件原件扫描件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照原件扫描件。

3、投标人提供的相应证明材料原件扫描件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表（签字或签章）：

日期：    年   月   日

### 10-2财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函、或资格承诺函）

致：  江西隆科建咨询顾问有限公司

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告原件扫描件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告原件扫描件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告原件扫描件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方开户（基本存款账户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明原件扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明原件扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函原件扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商提供资格信用承诺函的

现附上由我方提供的资格信用承诺函，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告原件扫描件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供开标前二个年度内任一年度经审计的财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明原件扫描件或投标担保函原件扫描件或资格承诺函原件扫描件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证原件扫描件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表（签字或签章）：

日期：    年   月   日

### 10-3 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函

致：   江西隆科建咨询顾问有限公司

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件或提供的资格信用承诺函。

4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表（签字或签章）：

日期：    年   月   日

### 10-4 有依法缴纳税收的证明文件

致：  江西隆科建咨询顾问有限公司

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据原件扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据原件扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料原件扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

3、供应商提供资格信用承诺函的

（  ）现附上由我方提供的资格信用承诺函，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据原件扫描件（可提供银行转账凭证截图）。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据原件扫描件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件扫描件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、投标人提供的相应证明材料原件扫描件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表（签字或签章）：

日期：    年   月   日

### 10-5 有依法缴纳社会保障资金的证明文件

致：  江西隆科建咨询顾问有限公司

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证或银行转账凭证截图）原件扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证或银行转账凭证截图）原件扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料原件扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

3、供应商提供资格信用承诺函的

（  ）现附上由我方提供的资格信用承诺函，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的原件扫描件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据原件扫描件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据原件扫描件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件扫描件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表（签字或签章）：

日期：    年   月   日

### 10-6 无重大违法记录及不良信用记录的书面声明(格式)

致：  江西隆科建咨询顾问有限公司

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，不存在投标人IP地址及投标制作MAC地址一致情形，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件或提供资格信用承诺函。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表（签字或签章）：

日期：    年   月   日

（附件）

资格信用承诺函

致(采购人或政府采购代理机构):

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话：

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中 华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

(一)我单位(本人)符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.符合法律、行政法规规定的其他条件。

(二)我单位(本人)未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性 及有效性负责，并已知晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的 “提供虚假材料谋取中标、成交”违法情形。经调查属实的， 自觉接受政府采购行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下 的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府 采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的， 由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”处理。

供应商名称(单位公章):

或自然人(签字):

年    月   日

注：1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人);

2.供应商须在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，既未提供前述承诺函又未提供对应事项证明材料的，视为未实质响应招标文件要求，按无效投标(响应)处理。

### 10-7投标人中小企业声明函及监狱企业证明文件

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

中小企业声明函(服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府釆购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020 ） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称）,属于（物业管理行业） ；制造商为（企业名称）、从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（物业管理行业）；制造商为（企业名称）,从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：    年   月   日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 10-8残疾人福利性单位声明函

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投项目名称、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投项目名称、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投项目名称、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投项目名称、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表（签字或签章）：

日期：    年   月   日

### 10-9节能、环保产品证明文件

（如有请在此提供）

## 十一、综合评分证明材料

注：请供应商按照评分细则中技术评分、商务评分每条得分需要提供的评审依据材料，逐一列明提供在此处。

## 十二、投标产品完整的技术文件

（格式自定）