材料采购需求（参考）:

| 锯齿大棚主体材料（8m/跨×13跨×4m/间×12间＝4992m²） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规 格 （单位：mm） | 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 备 注 |
| 1 | 主立柱 | 50*70*2.5*3 | 支 | 182 |  |  | 热镀锌 |
| 2 | 端面副立柱 | 50*70*2.5*3 | 支 | 26 |  |  | 热镀锌 |
| 3 | 端面副立柱 | 50*50*2.5*3 | 支 | 72 |  |  | 热镀锌 |
| 4 | 内拱主立柱 | 50*50*2.5*2.7 | 支 | 28 |  |  | 热镀锌 |
| 5 | 侧面副立柱 | 50*50*2.5*3 | 支 | 28 |  |  | 热镀锌 |
| 6 | 水槽（含边水槽） | 500*1.8*4000 镀锌量》270g/㎡ | 支 | 168 |  |  | 热镀锌 |
| 7 | 立柱边夹板 | 50*70/夹30*50 | 个 | 56 |  |  | 热镀锌 |
| 8 | 立柱中夹板 | 50*70/夹32 | 个 | 308 |  |  | 热镀锌 |
| 9 | 水槽托架 |  | 个 | 182 |  |  | 热镀锌 |
| 10 | 端面围梁 | 30*50*1.5*1.94 | 支 | 105 |  |  | 热镀锌 |
| 11 | 端面围梁 | 30*50*1.5*2.715 | 支 | 32 |  |  | 热镀锌 |
| 12 | 侧面围梁 | 30*50*1.5*1.95 | 支 | 50 |  |  | 热镀锌 |
| 13 | 中间水平梁 | 32*1.5*7.93 | 支 | 150 |  |  | 热镀锌 |
| 14 | 端头水平梁 | 30*50*1.5*7.93 | 支 | 28 |  |  | 热镀锌 |
| 15 | 外拱杆1 | 25*1.5*6000 | 支 | 668 |  |  | 热镀锌 |
| 16 | 外拱杆2 | 25*1.5*4.4 | 支 | 668 |  |  | 热镀锌 |
| 17 | 外拱杆3 | 25*1.5*1.2 | 支 | 668 |  |  | 热镀锌 |
| 18 | 纵梁 | 25*1.5*6000 | 支 | 450 |  |  | 热镀锌 |
| 19 | 卷膜杆 | 25*2.0*6000 | 支 | 135 |  |  | 热镀锌 |
| 20 | 伸缩杆 | 32*1.5*1.5米+25*1.5*1.5米 | 套 | 15 |  |  | 热镀锌 |
| 21 | 卷膜杆立杆 | 25*2.0*3 | 支 | 178 |  |  | 热镀锌 |
| 22 | 中吊杆 | 25*1.5*1.9 | 支 | 178 |  |  | 热镀锌 |
| 23 | V字撑 | 25*1.5*2.2 | 支 | 356 |  |  | 热镀锌 |
| 24 | 剪刀撑 | 25*1.5*4.3 | 支 | 58 |  |  | 热镀锌 |
| 25 | 端头水平撑 | 32*1.5*4.6 | 支 | 58 |  |  | 热镀锌 |
| 26 | 压管座 | 4孔25 | 个 | 1350 |  |  | 热镀锌 |
| 27 | 水平梁抱箍 | □30*50 | 个 | 28 |  |  | 热镀锌 |
| 28 | 水平梁抱箍 | 32 | 个 | 150 |  |  | 热镀锌 |
| 29 | 拱杆抱箍 | φ25 | 个 | 888 |  |  | 热镀锌 |
| 30 | 压顶簧 | 25*25 | 个 | 2678 |  |  |  |
| 31 | 剪刀撑抱箍 | 50*70/70面开口 | 个 | 118 |  |  | 热镀锌 |
| 32 | 端头水平撑抱箍 | 30*50/50面开口 | 个 | 56 |  |  | 热镀锌 |
| 33 | 端头水平撑抱箍 | 32 | 个 | 56 |  |  | 热镀锌 |
| 34 | 胶条 | 10公分 | 米 | 252 |  |  |  |
| 35 | 角码 | L50*2.0 | 个 | 630 |  |  | 热镀锌 |
| 36 | 卡槽 | 0.7mm | 米 | 4410 |  |  | 热镀锌钢板 |
| 37 | 连接片 |  | 个 | 1100 |  |  | 热镀锌 |
| 38 | 卡簧 | 绿包塑 | 米 | 5250 |  |  |  |
| 39 | 引线簧 |  | 个 | 2850 |  |  |  |
| 40 | 地锚 |  | 个 | 100 |  |  |  |
| 41 | 压膜带 | 2公分宽 | 米 | 7880 |  |  |  |
| 42 | 压膜卡 | 25加强 | 个 | 840 |  |  | 熟料全包 |
| 43 | 棚门 | 高2.5米*宽2.5米 | 套 | 1 |  |  | 对开 |
| 44 | 滑轮 | 标准件 | 个 | 4 |  |  |  |
| 45 | 门上导轨 | C型钢 50*30*12*2 L5000 | 支 | 1 |  |  | 内卷、热镀锌 |
| 内部材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 内拱管 | 32*1.5*8.19 | 个 | 178 |  |  | 热镀锌 |
| 2 | 内拱弯连接接 | 38 | 个 | 178 |  |  | 热镀锌 |
| 3 | 内拱与立柱连接件 | 羊角 | 个 | 360 |  |  | 热镀锌 |
| 4 | 纵梁 | 25*1.5*6000 | 支 | 380 |  |  | 热镀锌 |
| 5 | 压顶簧 | 38*25 | 支 | 178 |  |  |  |
| 6 | 压顶簧 | 32*25 | 支 | 360 |  |  |  |
| 7 | 卡槽 | 0.7mm | 米 | 1800 |  |  | 镀锌钢板 |
| 8 | 卡簧 | L2000 | 米 | 2200 |  |  |  |
| 9 | 连接片 |  | 个 | 500 |  |  | 镀锌 |
| 通风系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 防虫网 | 40目/2米 | 米 | 105 |  |  | 白色纱网 |
| 2 | 防虫网 | 40目/1米 | 米 | 700 |  |  | 白色纱网 |
| 3 | 顶部卷膜器 | 功率100W，转速2.8RPM | 套 | 13 |  |  | 电动 |
| 4 | 侧卷膜器 | 手动 | 台 | 2 |  |  | 标准件 |
| 覆盖材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 外棚膜 | 无滴PO膜 12丝 | ㎡ | 10138 |  |  | 透光率》85% |
| 2 | 内膜 | 无滴PO膜 8丝 | ㎡ | 5685 |  |  | 顶部加四周 |
| 3 | 钻尾丝 | 5*30 | 盒 | 24 |  |  | 国标 |
| 4 | 螺栓（含螺母） | m8*30 | 套 | 8100 |  |  | 热镀锌 |
| 5 | 螺栓（含螺母） | m8*50 | 套 | 72 |  |  | 热镀锌 |
| 6 | 螺栓（含螺母） | m8*70 | 套 | 420 |  |  | 热镀锌 |
| 顶电动卷膜器配套材料及内遮阳网 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 电线 | 1.5²RVV塑料套线 软线 2芯铜芯 黑色 | 米 | 700 |  |  | 国标 |
| 2 | 控制箱 | 一拖二 | 个 | 2 |  |  | 含电器件 |
| 3 | 手动内遮阳网 | 75%黑色扁丝内遮阳网 | ㎡ | 4992 |  |  | 内遮阳系统含钢丝绳、拖膜线、吊轮、尼龙绳等一切安装材料 |
| 注明： |  | ①投标人须按照设计图纸实际需求用量报价，报价内容必须包含（但不限于）上述清单中所有材料、设备（含安装）。如上述清单有计算偏差、未列明或缺漏的材料及部分零配件均包含在报价中。 ②以上为8m/跨×13跨×4m/间×12间＝4992m²棚的采购清单 |  |  |  |  |  |
| 特别注明：1.以上分项为成棚面积4992㎡所需材料，仅供参考； - 各潜在投标人所投产品及配件质量必须符合国标及设计标准，主体钢骨架全部使用国标GB/T6728-2017、GB/T3091-2008。为提高温室主体的标准化程度、装配合理并加强温室整体结构稳定性，主材（70mm*50mm*2.5mm、50mm*50mm*2.5mm、50mm*30mm*1.5mm热镀锌方管及热镀锌矩形管）必须使用推荐品牌（友发），其余大棚钢架材料品牌应为君诚、牛头、正大天虹、中天任意一种，主体钢骨架须采用热镀锌防腐螺栓和自攻钉联接，其他要求具体以设计图纸为准； - 所投覆盖材料全部使用国标GB/T10003-2008。无滴PO膜，要求韧性好、透光率不小于85%（新膜单层），防滴保温，抗老化，质保三年； - 顶部：采用单层12丝无滴PO膜，采用电动手动隔间布置方式驱动收拢和展开；内拱采用单层8丝无滴PO膜，每两根内拱杆之间安装两根拖膜线，有利于拖住内膜，覆盖材料采取电动手动隔间布置方式驱动收拢和展开； - 温室四周：温室四周外层采用12丝无滴PO膜覆盖，内层采用8丝无滴PO膜，温室专用卡槽卡簧扣紧薄膜，温室四周覆盖材料采取手动卷膜器驱动收拢和展开。 （3）温室底部设置30CM裙膜。 |  |  |  |  |  |  |  |