- 招标公告

依据招标计划，江西固森建设工程有限公司就东乡区第三、第四幼儿园铝合金材料采购及安装（第二次）（项目编号：JXGS-20230015）进行公开招标，现对有相应资质和具有相应供货能力的投标人进行公开招标。

一、项目基本情况

| 招标条目编号 |  |  | 招标条目名称 |  |  | 单位 | 数量 | 招标预算 （人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JXGS-20230015 |  |  | 东乡区第三、第四幼儿园铝合金材料采购及安装（第二次） |  |  | 批 | 1 | 788458.71元 |
| 序号 | 名称 | 规格和型号 |  | 单位 | 数量 | 单项单价控制价（元） | 单项总价控制价（元） |  |
| 1 | 断桥铝合金门 | 详见参数要求 |  | ㎡ | 7 | 420.25 | 2941.75 |  |
| 2 | 断桥铝合金窗 | 详见参数要求 |  | ㎡ | 1481.19 | 475.75 | 704676.14 |  |
| 3 | 铝合金百叶窗 | 详见参数要求 |  | ㎡ | 103.42 | 261.5 | 27044.33 |  |
| 4 | 断桥门连窗安装 | 详见参数要求 |  | ㎡ | 113.31 | 479 | 53796.49 |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |  | 788458.71 |  |
| - 符合国标要求，材料单价：含运输、二次搬运、保险、配件、密封胶、装卸货、安装施工、灌浆、成品保护、9%增值税专用发票。 - 铝合金外门窗应由中标单位委托有资质单位进行二次设计并为铝合金外门窗的安全性负责。 - 外门窗安全玻璃的最大许用面积应符合《建筑玻璃应用技术规程》表7.1.1-1的规定，具体详见施工图纸及相应标准规范。 - 执行国家建筑标准设计图集 16J607-（60系列铝合金窗）。 - 门窗用主型材基材壁厚（附件功能槽口处的翅壁壁厚除外）公称尺寸应满足外门不应小于2.2mm,内门不应小于2.0mm,窗不应小于1.8mm。铝合金百叶窗：百叶厚1.0mm,百叶框厚1.2mm。 - 外窗采用推拉窗时,应有防止从是外侧拆卸和防止窗扇向室外脱落的装置;采用外开窗时,应有防止窗扇坠落的装置。 - 外门窗安装中,其门窗框与洞口之间均采用防水砂浆填充堵塞。 - 铝合金门窗：6中透光low-E+12氨气+6双层钢化透明，符合二星绿色建筑要求。 - 9、各种型号窗的数量及尺寸应与实际工程现场核对，面积计算方式：按洞口面积计算。 - 10、本报价包含1%的施工配套费，由中标单位支付给劳务分包单位。 - 11、配件要求： - 所有螺丝必须用不锈钢螺丝。 - 四连杆（滑道）必须是304不锈钢，厚度不低于3.0mm正品。 - 执手必须是高级合金钢，结构胶及耐候胶必须是高档产品。 - 12、以上材料订购制作进场前必须提供一套材料样品，待监理、甲方确认封样后方可实施。所有断桥铝合金窗的强度、抗风性、水密性、气密性、平整度、防火窗的防火性能等技术要求均应达到图纸要求。所有进场的材料必须有合格证和检测报告才能进行制作加工，加工时应采取有效的成品/ 半成品保护措施。不得使用未经试验合格的胶结材料，不得使用未经认可的胶结材料，不得使用过期产品。 - 13、表中所列数量为暂定量，仅供参考，不作为合同履行的依据，实际结算数量以采购人现场确认实际工程量为准，中标单位不得以实际供货数量发生变化而提出调整合同核心条款的主张。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、投标人资格条件：

1、有效的三证合一营业执照副本（复印件加盖公章）；

2、法定代表人身份证或法人授权委托书（格式见附件）及被授权人身份证（原件）；

3、无违法记录声明函（原件，格式见附件）；

4、投标人的资格声明（原件，格式见附件）；

5、检测合格报告复印件加盖供应商公章。

6、有依法缴纳税收；（需提供2023年开标前六个月内任意一个月的依法缴纳税收证明或税收完税证明或免税证明相关材料复印件加盖供应商公章）；

7、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

8、提供本公司信用证明截图（原件，截图页面见附件格式）；

9、投标保证金凭证（复印件加盖公章）；

10、法律、行政法规规定的其他条件及项目特殊要求：

a)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动。

b)为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人不得参加该招标项目的招标活动。

c)投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

特别提醒:招标截止时间前必须提供以上资料（如未提供视为无效响应）。

5、本项目不接受联合体投标，不允许转包分包。

三、获取招标通知书时间和地点：2023年11月20日至2023年11月27日，在抚州市东乡城投集团官方网站（http://www.fzdxctjt.cn)通知公告栏相应公告中自行下载招标文件；如有相关补遗将在抚州市东乡城投集团官方网站（http://www.fzdxctjt.cn)发布相关补遗公告，不再另行通知。

四、响应截止时间和开启时间：2023年11月27日上午10:00（北京时间）。开启地点：东乡城投集团六楼会议室。届时请各响应供应商的授权代表携带投标文件（一正二副，资格标、商务标分别密封加盖供应商公章）及授权代表本人身份证明原件出席开标会，签到时间以递交投标文件时间为准（授权代表本人身份证明原件备查），逾期递交投标文件或递交的投标文件不符合规定将不予受理，作无效响应处理。

五、联系方式

招标单位：江西固森建设工程有限公司

招标单位联系人：李先生

招标单位联系电话：13517947971